# ДОДАТКИ

## Додаток 1

## Правила для студентів, 
які працюють у лабораторії електротехніки

1. До роботи в лабораторії електротехніки допускають студентів, які прослухали і вивчили відповідні розділи теоретичного курсу, де висвітлено матеріал з лабораторних занять.

2. Студентів, які працюють в лабораторії, поділяють на окремі бригади по два-чотири в кожній.

3. Студент, який входить до складу бригади, зобов'язаний завчасно підготуватися до наступного лабораторного заняття за лекційними записами, рекомендованою навчальною літературою та за відповідною методичною інструкцією, поданою у цьому навчальному посібнику; заготовити бланк встановленої форми з ретельно накресленою на ньому електричною схемою установки та з необхідними таблицями спостережень.

4. Прийшовши в лабораторію, студенти мають пред'явити керівникові занять заготовлені бланки для перегляду, після чого бригада одержує право приступити до виконання роботи за відповідним столом.

5. Після складання схеми всі невикористані провідники треба відразу ж прибрати із столу.

6. Не дозволяється вмикати вимикачі до перевірки керівником правильності з'єднань приладів, апаратів та машин.

7. У разі будь-яких перез'єднань у зібраній установці треба, щоб перед вмиканням її ще раз перевірив керівник.

8. Кожна робота виконується з приладами, які для неї спеціально призначено. Брати будь-які інші прилади без спеціального дозволу керівника або лаборанта заборонено!

9. При роботі з дротяними реостатами та амперметрами студенти зобов'язані слідкувати, щоб струм не перевищував допустимого значення, щоб запобігти їх пережарюванню.

10. Тахометри, секундоміри, гальванометри, термометри та іншу спеціальну апаратуру кожна бригада одержує безпосередньо у чергового лаборанта і після закінчення досліджень негайно йому повертає.

11. Користуватися тахометром для вимірювання частоти обертання машин слід тільки під час виконання відліку, оскільки при тривалій роботі він зношується й псується.

12. Перед зупинкою електродвигуна з гальмом та водяним охолодженням спочатку припиняють подачу холодної води, а потім зупиняють машину.

13. У разі псування будь-якого приладу студент зобов'язаний негайно повідомити про це керівникові.

14. Закінчивши випробування, кожний студент зобов'язаний до розбирання схеми пред'явити керівникові для підпису бланк з результатами спостережень. Якщо результати дослідів незадовільні або зовсім не будуть пред'явлені керівникові, то роботу вважають невиконаною і призначають її вдруге.

15. Після зарахування керівником результатів дослідів студенти мають розібрати всі з'єднання, проводи ретельно скласти, зібрати прилади, накрити їх кришками та загвинтити.

16. Студентів допускають до виконання наступної роботи тільки після того, як вони подадуть керівникові окремий звіт про попередню роботу.

17. У звіті подаються: короткий опис змісту задачі, електрична схема установки, перелік усіх використаних приладів і апарати з їх технічними даними, результати спостережень, розрахунків і відповідні криві, а також короткий висновок щодо виконаної роботи.

18. Схеми треба скласти ретельно. Криві бажано креслити на міліметровому папері з нанесенням масштабів на координатних осях.

19. При складанні схеми та користуванні буквами або графічними символами слід використовувати умовні позначення, які прийнято в лабораторії електротехніки відповідно до діючих державних стандартів ДСТУ.

20. Студентам, які працюють у лабораторії, заборонено: торкатися деталей, що знаходяться під напругою, або тих частин машин, які рухаються; виконувати будь-які перемикання на головних розподільних щитах, випрямлячах або перетворювальних пристроях; робити зміни у складених електричних колах під напругою; розрізати провідники на частини; писати крейдою на приладах, машинах, апаратах, щитах та столах, а також переміщувати лабораторне майно, розміщено за певним планом.

## Додаток 2

## Форма бланка 
для виконання лабораторної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

______________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

Кафедра електротехніки

Лабораторія_____________________________________________

(назва лабораторії)

Керівник занять_________________________________________

(прізвище, ініціали)

Студент _______________________________________________

(прізвище, ініціали)

курс ________, факультет	_____________, підгрупи ________

Робота виконана разом із студентами ________________________

______________________________________________________

(прізвище, ініціали)

Дата виконання роботи ___________________________________

(число, місяць, рік)

Лабораторна робота № ________

______________________________________________________

(назва лабораторної роботи)

I. Мета роботи

II. Протокол випробування

1. Схема установки

2. Перелік вимірювальних приладів, апаратів і устаткування, використаних при проведені дослідів

| № п/п | Найменування | Завод-виготовлювач | Заводський № | Вимірювальні прилади |  |  |  | Силове устаткування |  |  |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Система | Клас точності | Межі вимірювання | Конструкція | Тип | Потужність, кВт | Напруга, В | Швидкість обертання, об/хв | Конструкція |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка. Дані допоміжного устаткування вказати в графі «Примітка»

3. Таблиця спостережень

Випробування виконав студент_____________________________

(число, місяць, рік)

Результати випробування перевірено ________________________

(число, місяць, рік)

Керівник занять ________________________

(підпис)

III. Опрацювання результатів досліду

1. Основні теоретичні залежності, що використовуються при розрахунках

2. Таблиці з результатами проведених дослідів і розрахунків

3. Графічні залежності й діаграми

Примітка. Додаткові графіки і діаграми додаються на окремих аркушах.

IV. Висновок

Роботу виконав студент___________________________________

(підпис)	(число, місяць, рік)

Роботу зараховано

Керівник занять _________________________________________

(підпис)           (число, місяць, рік)

## Додаток 3

## УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
В ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМАХ

| Найменування | Позначення |
| --- | --- |
| Елемент гальванічний або акумуляторний |  |
| Батарея з гальванічних або акумуляторних елементів |  |
| Термоелемент (термопара) |  |
| Обмотка паралельного збудження |  |
| Обмотка послідовного збудження |  |
| Обмотка компенсаційна |  |
| Обмотка допоміжного полюса |  |
| Статор. Загальне позначення |  |
| Ротор. Загальне позначення. Короткозамкнений ротор |  |
| Ротор з розрізненою трифазною обмоткою |  |
| Ротор явнополюсний з обмоткою збудження |  |
| Ротор явно полюсний з обмоткою збудження і з пусковою короткозамкненою обмоткою |  |
| Ротор без обмотки немагнітний або феромагнітний |  |
| Ротор явнополюсний без обмотки |  |
| Ротор без обмотки з постійними магнітами |  |
| Щітка на контактному кільці |  |
| Щітка на колекторі Примітка. Щітки зображають тільки при необхідності |  |
| Електрична машина |  |
| Машини, зв’язані механічно |  |
| Генератор постійного струму |  |
| Двигун постійного струму. Загальне позначення |  |
| Генератор (G) або двигун (M) постійного струму зі збудженням від постійного магніту |  |
| Генератор (G) або двигун (M) постійного струму незалежного збудження |  |
| Генератор (G) або двигун (M) постійного струму послідовного збудження |  |
| Генератор (G) або двигун (M) постійного струму паралельного збудження |  |
| Генератор (G) або двигун (M) постійного струму зі змішаного збудження |  |
| Двигун постійного струму реверсивний з двома послідовними обмотками збудження |  |
| Генератор змінного струму |  |
| Двигун змінного струму |  |
| Двигун колекторний однофазний послідовного збудження |  |
| Двигун колекторний однофазний репульсійний |  |
| Двигун колекторний трифазний послідовного збудження |  |
| Генератор синхронний. Загальне позначення |  |
| Двигун синхронний. Загальне позначення |  |
| Генератор (GS) або двигун (MS) синхронний трифазний зі збудженням від постійного магніту |  |
| Генератор (GS) або двигун (MS) синхронний однофазний |  |
| Генератор (GS) або двигун (MS) синхронний трифазний з обмотками, з’єднаними зіркою з невиведеною нейтральною точкою |  |
| Генератор (GS) або двигун (MS) синхронний трифазний з обмотками, з’єднаними зіркою з виведеною нейтральною точкою |  |
| Двигун асинхронний з короткозамкненим ротором. Загальне позначення |  |
| Двигун асинхронний з фазним ротором. Загальне позначення |  |
| Двигун асинхронний однофазний з короткозамкненим ротором |  |
| Двигун асинхронний однофазний з короткозамкненим ротором, з виводами для допоміжної фази |  |
| Двигун асинхронний трифазний, з’єднаний трикутником, з короткозамкненим ротором |  |
| Двигун асинхронний трифазний з короткозамкненим ротором, обидва кінця кожної фази виведені |  |
| Сельсин. Загальне позначення |  |
| Сельсин – показник кута оберту |  |
| Котушка електромеханічного пристрою. Загальне позначення. |  |
| Котушка електромеханічного пристрою з одним відводом |  |
| Котушка електромеханічного пристрою з двома обмотками |  |
| Котушка електромеханічного пристрою трифазного струму |  |
| Котушка електромеханічного пристрою з струмовой обмоткою |  |
| Котушка електромеханічного пристрою з обмоткою максимального струму |  |
| Котушка електромеханічного пристрою з обмоткою напруги |  |
| Котушка електромеханічного пристрою з обмоткою мінімальної напруги |  |
| Котушка електромеханічного пристрою, працююча з уповільненням при вмиканні |  |
| Котушка електромеханічного пристрою, працююча з уповільненням при вимиканні |  |

## Додаток 4

## РОЗМІРИ УМОВНИХ ГРАФІЧНИХ ПОЗНАЧЕНЬ В ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМАХ

| Позначення | Найменування |
| --- | --- |
|  | Сигнал електричний в одному напрямку |
|  | Елемент гальванічний |
|  | Опір постійний |
|  | Опір змінний |
|  | Котушка індуктивності |
|  | Конденсатор постійної ємності |
|  | Конденсатор змінної ємності |
|  | Лампа розжарювання |
|  | Електронагрівач |
|  | Запобіжник плавкий |
|  | Контакт розбірного контактного з’єднання |
|  | Контакти роз’ємного контактного з’єднання |
|  | З’єднання контактне роз’ємне |
|  | Контакти комутирующого пристрою: замикаючі розмикаючі перемикаючі замикаючі з уповільненням при вмиканні |
|  | Вмикач триполюсний |
|  | Перемикач однополюсний |
|  | Вимірювальні прилади: показуючий регіструючий інтегруючий |
|  | Обмотка трансформатора |
|  | Статор електричної машини |
|  | Ротор електричної машини |
|  | Діод |
|  | Тиристор з керуванням по катоду |
|  | Транзистор типа p-n-p |
|  | Балон іонного приладу |
|  | Котушка електромеханічного пристрою |
|  | Котушка електромеханічного пристрою з одним додатковим графічним полем. |
|  | Привод ручний, якій починає рухатися с натиснення кнопки |
|  | Привод електромагнітний |
|  | Привод центробіжний |
|  | Гальмо |
|  | Заземлення |

# СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

- Иванов А.А., Монтик П.Н. Электротехника та основы электроники. –Одесса: Друк, 2000. - 448с.

- Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях / Под общей ред. Д.И. Панфилова. – М.: ДОДЕКА, 1999. – Т.1: Электротехника. – 304с., - М.: ДОДЕКА, 2000. – Т.2: Электроника. – 228с.

- Паначевський Б.І. Електротехніка. – Харків: Торнадо, 1999. - 287с.

- Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. – 6-е изд., перераб. - М: Высшая школа, 1999. - 540 с.

- Волинский Б.А., Зейн Е.Н., Шатерников В.Е. Электротехника. - М: Энергоатом издат., 1987. - 552 с.

- Общая электротехника. Под ред. А.Т. Блажкина. – 4-е изд., перераб. и доп. - М: Энергоатомиздат, 1986. - 592 с.

- Борисов Ю.М., Липатов Д.Н., Зорин Ю.Н. Элетротехника. – 2-е изд., перераб. и доп. - М: Энергоатомиздат, 1985. - 552 с.

- Электротехника. Под ред. В.Г. Герасимова. – 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Высшая школа, 1985. - 480 с.

- Иванов А.А. Справочник по электротехнике. – 5-е изд., перераб. и доп. –К.: Высшая школа. Головное изд-во, 1982. - 343 с.

- Иванов А.А. Электротехника. Лабораторные работы. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Вища школа. Головное изд-во, 1982. - 343 с.

- Иванов А.А. Электрооборудование пищевых предприятий. – 5-е изд., перераб. и доп. – К.: Вища школа. Головное изд-во, 1985. – 287 с.

- Іванов А.О., Тищенко О.О. Підвищення коефіцієнта потужності електроустановок. – К.: Вища школа, 1970. – 60 с.

- Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Державний нормативний акт про охорону праці ДАНОП 0.00-1.21-98. – К.: Полиграфкнига,  1998. - 380с.

- Пожежна безпека. Нормативні акти та інші документи. Т.1. – Київ, 1997. – 560 с.

Навчальний посібник для вузів

Анатолій Олександрович Іванов,
професор

Петро Миколайович Монтік,
доцент

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

теорія та практика

Підписано до друку  17.04.2002р.

Формат 60х84/16.  Друк офсетний.

Умовн. друк. арк. 15,125 +обкл. Облік.-вид. арк. 8,9.

Тираж 500 прим.

Замовлення № 120/2001.

Друкарня №1, ТОВ "Автограф", Французький бульвар, 29.