## РОБОТА 8

## Розгалужене магнітне коло

### Мета роботи

- Вивчити графоаналітичний метод розрахунку розгалуженого магнітного кола.

- Визначити амплітуду синусоїдного магнітного потоку індукційним методом.

- Вимірити магнітні потоки розгалуженого магнітного кола балістичним методом за допомогою мілівеберметра і перетворювача Хола.

### Основні теоретичні положення

При розрахунку магнітних кіл з відомими розмірами магнітопроводу і його кривої намагнічування знаходять по заданому магнітному потоку магніторушійну силу, що відповідає йому, чи вирішують зворотню задачу.

В основу розрахунку розгалуженого магнітного кола покладений принцип безперервності магнітного потоку, згідно якого для  вузла виконується рівняння, Ф=0, тобто, то  алгебраїчна сума магнітних потоків окремих ділянок магнітного кола, що сходяться до одного вузла, дорівнює нулю. Потокам, спрямованим до вузла, приписують знак мінус, а від нього – плюс.

Так стосовно до вузла S (рис. 8.1, а, б), розглянутого магнітного кола, рівняння безперервності магнітного потоку має вид

–Ф1 + Ф2 + Ф3 = 0.

Напрямок магнітного потоку Ф1, збудженого струмом I, обмотки АХ, що має w витків (рис. 8.1, а), визначають за правилом правої руки.

Рис. 8.1. Розгалужене магнітне коло:

а – розподіл магнітних потоків, б – поділ магнітного кола на однорідні окремі ділянки.

На додаток до рівняння безперервності магнітного потоку складають два рівняння, виходячи з закону повного струму

Hl=wI ,

де Hl- алгебраїчна сума  добутків  напруженостей магнітного поля на довжини однорідних ділянок магнітного кола, що відповідають їм;

wI - алгебраїчна сума добутків числа витків обмоток, що намагнічують, на відповідні їм струми.

Ці рівняння при обході контурів I і II (рис. 8.1, б) за напрямом руху стрілки годинника мають вид

H1l1+H2l2=wI,

H3l3−H2l2=0.

Аналітичне розв’язання системи трьох приведених рівнянь ускладнюється нелінійною залежністю магнітної індукції В від напруженості магнітного поля Н, яка для феромагнітних матеріалів відображається основною кривою намагнічування В(Н) (рис. 8.2).

Рис.8.2. Основна крива  намагнічування.

Це змушує застосовувати графічний метод при якому необхідно мати для кожної однорідної ділянки l1, l2, l3 магнітопроводу магнітну характеристику Ф1(Н1l1), Ф2(Н2l2), Ф3(Н3l3) (рис. 8.3).

Рис. 8.3. Магнітні характеристики ділянок розгалуженого магнітного  кола.

Ці характеристики знаходять з основної кривої намагнічування як добуток множення абсцис цієї кривої на довжини l1, l2, l3 відповідних однорідних ділянок, а ординати – на площі поперечних перерізів S1, S2, S3 магнітопроводу цих самих ділянок, тому що магнітний потік Ф = В S.

Складаючи ординати кривих Ф2 (Н2l2) і Ф3 (Н3l3) одержимо криву Ф1 (Н2l2), оскільки Н3 l3 = Н2 l2. Додаючи до абсцис цієї кривої відповідні абсциси кривої Ф1 (Н1l1) знаходять криву Ф1(Н1l1+ Н2l2). Користуючись цією кривою можливо по заданому магнітному потоку Ф1 знайти відповідну йому магнітну напругу Н1l1+ Н2l2, що визначає  магніторушійну силу wI. Одночасно знаходять магнітні напруги Н1l1 і Н2l2 – абсциси точок А1 і А11 і магнітні потоки Ф2 і Ф3 – ординати точок А2 і А3.

Визначення амплітуди Фm синусоїдного магнітного потоку, збудженого обмоткою змінного струму заданої частоти, індукційним методом зводиться до виміру  діючої ЕРС Е вольтметром, дорівнюючи її до напруги U на затискачах обмотки. У такому випадку для синусоїдного струму частоти f амплітуда магнітного потоку буде

Фm=U4,44fw ,

де w – число витків обмотки, що намагнічує магнітопровід.

У приладах для виміру магнітної індукції і магнітних потоків постійного струму використовують явище електромагнітної індукції, яке застосовують у мілівеберметрах, що використовують балістичний і індукційний методи виміру.

Для вимірювання магнітних потоків однорідних ділянок розгалуженого магнітного кола балістичним методом на кожний з них розташовують вимірювальні обмотки а1 х1, а2 х2, а3 х3 з відповідним числом витків w1, w2, w3 (рис. 8.4), що по черзі приєднують до затискачів 5 і 6 мілівеберметра (рис. 8.5).

| Рис. 8.4. Розміщення вимірювальних обмоток у розгалуженому магнітному колі. | Рис. 8.5. Схема будови мілівеберметра. |
| --- | --- |

Під час вмикання обмотки АХ на постійну напругу в приєднаної вимірювальній обмотці виникає миттєва ЕРС, яка збуджує короткочасний струм у рухомої обмотці 1 приладу. Взаємодія цього струму з полем постійного магніту 2 викликає стрибок рухомої частини прилада на  поділок, що відповідає вимірюваному магнітному потоку

Ф=Сфαw,

де Сф- стала мілівеберметра, мВб/поділ.;

w – число витків вимірювальної обмотки.

Вимірювальна система мілівеберметра з безмоментними струмопідводами не має пристрою для створення протидіючого моменту, тому стрілка його знаходиться в будь-якому проміжному положенні шкали, і нульова відмітка на ній є умовною. Переміщення стрілки мілівеберметра на нульову відмітку здійснюється ручкою 4 у положенні перемикача 3 "КОРЕКТОР".

Підготовка мілівеберметра до вимірювання магнітного потоку здійснюється перемиканням перемикача 3 у положення "ВИМІР". Для одержання однозначних результатів виміру магнітного потоку намагнічування магнітопровода треба завжди починати з його повного розмагнічування.

Для розмагнічування магнітопроводу у обмотці АХ збуджують змінний струм частоти 50 Гц, що дорівнює постійному намагнічуючому струму, а потім поступово зменшують його до нуля.

Для вимірювання магнітної індукції, магнітних потоків постійного і змінного магнітного поля в повітряних зазорах ма-гнітопроводів застосовують вимірювальні перетворювачі, які використовують гальваномагнітні явища – ефект Хола і магнітодіодний ефект.

Ефект Хола супроводжується виникненням різниці потенціалів між гранями напівпровідникової пластинки, у напрямку, перпендикулярному напрямку струму. Магнітодіодний ефект - зміна електричного опору напівпровідників у магнітних полях.

Вимірювальний перетворювач Холу являє собою тонку плівку чи пластинку напівпровідника, що наклеюється на підкладку, або розташовану у захисному корпусі виносного зонду (рис. 8.7). При приєднанні до виводів 2 і 4 джерела постійної або змінної напруги у колі збуджується відповідний струм І. Під впливом спрямованого йому поперечного магнітного поля між затискачами 1, 3 виникає ЕРС Хола Ех, пропорційна індукції магнітного поля.

Рис 8.6. Криві  розмагнічування феромагнітного 
матеріалу.

а                                    б

Рис. 8.7. Вимірювальний перетворювач Хола:

а — схема приєднання пристрою; б — умовна позначення: 
1, 3 — вимірювальні, 2, 4 — струмові виводи.

Магніто-діодний ефект застосовують для створення магнітоопорів і магнітодіодів, провідність яких істотно залежить від величини і полярності вектора магнітної індукції.

### Опис установки

Експериментальне дослідження розгалуженого магнітного кола з повітряним зазором  (рис. 8.4) виконують на установці (рис. 8.8), що дозволяє вмикати обмотку АХ на постійну напругу при намагнічуванні магнітопроводу і змінну напругу частоти 50 Гц - при його розмагнічуванні.

Рис. 8.8. Схема установки для дослідження розгалуженого магнітного кола.

Постійний струм вимірюють магнітоелектричним РА1, а змінній - електромагнітним РА2 амперметрами. Режим роботи магнітного кола задають триполюсним двопозиційним перемикачем SА1, що у положенні ліворуч забезпечує намагнічування, а у праворуч — розмагнічування магнітопроводу з одночасним розривом кола мілівеберметра PWb1. Мілівеберметр PWb1 по черзі приєднують перемикачем SА2 до трьох вимірювальних обмоток а1х1, а2х2, а3х3: обмотки а1х1, а2х2 розташовані на різних однорідних ділянках, обмотка а3х3 — на ділянці з повітряним зазором  розгалуженого магнітного кола.

Для розрахунку амплітуди магнітного потоку, збудженого обмоткою АХ, в установці передбачено електромагнітний вольтметр PV1, що вимірює напругу на її затискачах, і ферродинамічний частотомір PF1 - частоту змінного струму мережі живлення.

Двополюсні автоматичні вимикачі QF1, QF2 приєднують установку до джерел живлення постійної і змінної напруг. Реостат RP1 і трансформатор TV1 регулюють напругу на затискачах обмотки АХ.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами, апаратами й устаткуванням експериментальної установки, записати їхні технічні характеристики до протоколу досліду.

2. Приєднати до мережі постійної напруги через двополюсний автоматичний вимикач QF1, реостат RP1, до якого підключити відповідні затискачі триполюсного перемикача SA1. Приєднати до мережі змінної напруги через двополюсний автоматичний вимикач QF2 вхід автотрансформатора TV1. До виходу автотрансформатора ТV1 через амперметр РА2 приєднати затискачі триполюсного перемикача SA1, а його загальні затискачі з'єднати з обмоткою АХ. Встановити повітряний зазор магнітопроводу перетворювач Хола В1 і під час усіх дослідів залишити його у незмінному положенні.

3. Встановити ручки реостата RP1 і регулюючого автотрансформатора ТV1 у положення, що відповідають напругам, рівним нулю.

4. Після перевірки керівником правильності з'єднань увімкнути двополюсний автоматичний вимикач QF2, перемкнути рукоятку триполюсного перемикача SA1 праворуч.

Для знаходження амплітуди магнітного потоку обмотки АХ, що містить w витків, виставити автотрансформатором ТV1 номінальну напругу на обмотці АХ, яка вимірюється вольтметром РV1. Виміряти частоту струму мережі частотоміром PF1. Результати спостережень записати так

Uном = … В; f = … Гц, w =… витків.

5. Увімкнути двополюсний автоматичний вимикач QF1, встановити рукоятку триполюсного перемикача SA1 ліворуч.

Встановити реостатом RP1 струм в обмотці АХ так, щоб він складав приблизно 10% її номінального струму, а потім увімкнути мережу постійної напруги вимикачем QF1.

6. Розмагнітити магнітопровід досліджуваного магнітного кола, для чого перемкнути триполюсний перемикач SA1 праворуч. Увімкнути двополюсний автоматичний перемикач QF2 і відрегулювати за допомогою автотрансформатора ТV1 струм в обмотці АХ до номінального, а потім повільно звести його до нуля.

7. Приєднати мілівеберметр РWb1 до обмотки а1х1, встановивши перемикач SA2 ліворуч. Виставити стрілку мілівеберметра РWb1 на нульову відмітку шкали. Увімкнути автоматичний вимикач QF1 і намагнітити магнітопровід досліджуваного магнітного кола. Записати показання приладів і вимкнути постійну напругу вимикачем QF1.

8. Розмагнітити магнітопровід і перемкнути мілівеберметр РWb1 перемикачем SА2 на вимірювальну обмотку а2х2. Відповідно до вказівок попереднього пункту виміряти магнітний потік, не змінюючи струм намагнічування.

Виконати аналогічні досліди при приєднанні мілівеберметру до вимірювальної обмотки а3х3.

9. Вимірювати магнітні потоки у трьох перерізах магні-топроводу при струмах 25; 50; 75; 100% номінального струму обмотки АХ.

Перед кожним вимірюванням магнітного потоку необхідно розмагнітити магнітопровід!

Результати спостережень за пунктами 7, 8, 9 записати в таблицю:

| № досліду | I, A | Uном, В | Відлік мілівеберметра, поділки |  |  | Число витків обмоток |  |  |  | Площа поперечного перерізу магнітопроводу, см2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | АХ | а1х1 | а2х2 | а3х3 |  |  |  |
|  |  |  | РWb1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ф1 | Ф2 | Ф3 | w | w1 | w2 | w3 | S1 | S2 | S3 |
| 1...5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Записати сталу мілівеберметра Сф = …мВбдел.

11. Виміряти магнітну індукцію B3Х у повітряному зазорі ділянки магнітопроводу з обмоткою а3х3, перетворювачем Холу мілівеберметра PWb2.

Результати спостережень записати так:

B3Х=…mТл для номінального струму обмотки І = Iном.

### Обробка результатів дослідів

1. Розрахувати амплітуду магнітного потоку обмотки АХ за даними досліду пункту 4 за формулою: Φm=E4,44fw,

де E≈Uном.

2. Розрахувати для всіх проведених дослідів магніторушійну силу wI, магнітні потоки Ф1, Ф2, Ф3 і магнітні індукції  В1, В2, В3 різних ділянок магнітопроводу.

Результати розрахунків звести в таблицю:

| № досліду | I, A | wI, A | Магнітні потоки Ф, mВб |  |  |  |  | Магнітна індукція, mТл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ф1 | Ф2 | Ф3 | Φ3Х | ΔΦ | В1 | В2 | В3 | B3Х |
| 1…4 |  |  |  |  |  | — | — |  |  |  | — |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Побудувати в одній системі координат графіки: Ф1(wI), Ф2(wI), Ф3(wI), з'ясувати магнітний стан окремих ділянок магнітопровода при номінальному струмі обмотки АХ.

4. Розрахувати магнітний потік у повітряному зазорі за даними досліду пункту 11:  Ф3Х=В3ХS3, де S3 - площа поперечного перерізу повітряного зазору магнітопроводу.

5. Визначити похибку вимірів магнітного потоку мілівеберметрами РWb1 і РWb2, ΔФ=Ф3−Ф3Х.

Результати розрахунків записати в таблицю.

6. Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Питання для самоперевірки

- Як розраховують магнітні кола?

- Як знайти напруженість магнітного поля для повітряного зазору магнітопроводу, якщо відома в ньому магнітна індукція?

- У чому полягає принцип безперервності магнітного потоку?

- За яким правилом установлюють напрямок магнітного потоку?

- У чому полягає закон повного струму?

- Яким чином повністю розмагнітити магнітопровод?

- Які існують методи вимірювання магнітного потоку і магнітної індукції ділянки розгалуженого магнітного кола ?

- З яких основних частин складається мілівеберметр?

- У чому полягають гальваномагнітні явища?

- У чому полягає принцип дії і властивості використання перетворювача Хола?