# ЕЛЕКТРИЧНІ І МАГНІТНІ КОЛА

## РОБОТА 1

## Лінійне розгалужене електричне коло 
постійного струму

### Мета роботи

- Дослідити електричний стан лінійного розгалуженого кола при різних режимах.

- Встановити вплив зміни опору пасивної вітки на розподіл струмів в окремих ділянках кола.

- Збудувати потенційну діаграму контура електричного кола.

### Основні теоретичні положення

Лінійні розгалужені електричні кола постійного струму розраховують за допомогою незалежних вузлових і контурних рівнянь за законами Кірхгофа. В ці рівняння входять відомі ЕРС Е1, Е2 джерел електричної енергії GB1, GB2, їх внутрішні опори RВТ', RВТ'' і опори резисторів R1, R2, R зовнішнього кола, що не залежить від їх струмів або напруг на затискачах (рис. 1.1). Розв’язок системи цих рівнянь дає змогу знайти струми I1, I2, I і визначити електричний стан досліджуваного кола.

Рис. 1.1. Схема лінійного розгалуженого кола постійного струму з двома джерелами електричної енергії.

До запису рівнянь за законами Кірхгофа слід на схемі позначити умовні додатні напрями струмів окремих віток, а потім скласти вузлові рівняння згідно першому закону Кірхгофа I=0 для всіх вузлів крім одного, приписуючи струмам, які спрямовані до вузлів знак мінус, а від них – плюс. Отже, для вузла М рівняння має вигляд:

−I1−I2+I=0.

Оскільки кількість невідомих струмів, яка дорівнює кількості віток більше за кількість рівнянь, слід скласти контурні рівняння на підставі другого закону Кірхгофа:RI=E.

Такі рівняння для контурів АМВСND і MNCBM при обході першого з них за напрямом обертання стрілки годинника, а другого у протилежному напрямі, мають відповідно такий вигляд:

R1I1−R2I2−RВТ''I2+RВТ'I1=E1−E2;

RI+RBT''I2+R2I2=E2.

якщо струмам і ЕРС, що збігаються з напрямом обходу контуру, приписувати знак плюс, а протилежно спрямованим – знак мінус. Розв’язуючи цю систему з трьох лінійних рівнянь, можна знайти струми окремих віток І1, І2, І.

Зокрема, струм вітки з акумуляторної батареї GB2 з ЕРС Е2<Е1 буде

I2=E2RBT'+R1−E1−E2RRBT'+R1+RBT''+R2+RBT'+R1 RBT''+R2

При значному опорі R існує нерівність

E2RBT'+R1−E1−E2R<0,

струм І2 буде зі знаком мінус і акумуляторна батарея GB1 заряджатиметься від акумуляторної батареї GB2. Зменшення опору R змінного резистора приводить до зменшення зарядного струму І2 до нуля, коли

E2RBT'+R1−E1−E2R=0.

З останнього рівняння виходить, що опір R=RХ, при якому акумуляторна батарея GB2 перебуває в режимі холостого ходу, тобто, коли І2=0, буде:

RX=E2RBT'+R1E1−E2.

Цей опір можна знайти за законом Ома для пасивної вітки MN, як відношення напруги UMN між точками M і N до струму І при умові, що струм І2 = 0, тобто

RX=UMNI.

Якщо опір змінного резистора R буде меншим від опору RX, то виконується нерівність:

E2RBT'+R1−E1−E2R>0,

і струм І2 змінює свій напрям на протилежний. В цьому разі обидві акумуляторні батареї GB1 і GB2 живитимуть електричною енергією змінний резистор з опором R.

Для всіх режимів електричного кола в межах точності показів приладів справджується таке рівняння

R1I1−R2I2−RВТ''I2+RВТ'I1=E1−E2

або U1−U2=E1−RBT'I1−E2−RBT''I2,

тобто U1−U2=UGB1−UGB2,

де  U1, U2 - напруги на затискачах відповідних резисторів з опорами R1, R2;

UGB1, UGB2- напруги на затискачах відповідних акумуляторних батарей GB1, GB2 .

Внутрішні опори RBT', RBT'' акумуляторних батарей GB1, GB2 знаходять за формулами

RBT'=E1−UGB1I1,                RBT''=E2−UGB2I2,

де напруги UGB1, UGB2 відповідають відповідно струмам І1, І2.

Потенціальна діаграма контуру електричного кола ілюструє розподіл електричного потенціалу вздовж його обходу. По осі абсцис відкладені у вибраному масштабі опори між окремими точками цього контуру, а вздовж осі ординат – відповідні електричні потенціали (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Потенціальна діаграма контуру AMBCNDA.

Щоб уникнути помилок при побудові потенціальної діаграми, слід пам’ятати, що при обході контуру за напрямом струму спад напруги беруть із знаком мінус, а при обході проти напряму струму – із знаком плюс. Щодо переходів через джерела електричної енергії, то, незалежно від напряму струму, ЕРС беруть із знаком плюс, якщо під час обходу переходять від негативного полюса до позитивного із знаком мінус – у протилежному випадку. Так, якщо точка А безпосередньо з’єднана із землею, її потенціал VA=0 і її розміщують в початку координат О (рис. 1.2). Положення точки М знаходять з тих міркувань, що при обході резистора з опором R1 в напрямі струму І1 потенціал зменшується на спад напруги R1І1. Отже, потенціал точки М буде менший від потенціалу точки А на це саме значення R1І1. Наступний перехід через резистор з опором R2 проти напряму струму І2 збільшує потенціал наступної точки В на спад напруги R2І2 і визначається відносно землі відрізком bB. Перехід через джерело електричної енергії GB2 в напрямі, протилежному ЕРС Е2, супроводиться зменшенням потенціалу на її значення і одночасно збільшенням на спад напруги RBT''I2, внаслідок того, що напрям струму І2 протилежний до прийнятого напряму обходу електричного кола. Останній перехід через джерело електричної енергії GB1, враховуючи напрями ЕРС R1 струму І1, приводить до одночасного підвищення потенціалу на значення ЕРС Е1 і зменшення на спад напруги RBT'I1. Тому графік розподілу потенціалу V(R) знову повертається до початкової точки А з нульовим потенціалом.

### Опис експериментальної установки

Дослідження лінійного розгалуженого кола постійного струму виконують на експериментальній установці (рис. 1.3) з двома джерелами електричної енергії - акумуляторними батареями GB1, GB2, які входять в дві крайні активні вітки з відповідними однополюсними вимикачами SA1, SA2, резисторами з опорами R1, R2, амперметрами РА1, РА2 останній з яких має двосторонню шкалу. ЕРС Е1 акумуляторної GB1 більша від ЕРС Е2 акумуляторної батареї GB2. В середню пасивну вітку входять змінний резистор RP1 з опором R і амперметр РА0. Вольтметр PV1 зі щупами, призначений для чергового вимірювання ЕРС Е1, Е2 акумуляторних батарей GB1, GB2, їх напруг UGB1, UGB2 і напруг U1, U2, U на затискачах пасивних елементів електричного кола.

Рис. 1.3. Схема експериментальної установки для дослідження лінійного 
розгалуженого кола постійного струму з двома джерелами електричної енергії.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами, апаратами і обладнанням експериментальної установки, записати в протокол випробування їх технічні характеристики.

2. Розімкнути однополюсні вимикачі SA1, SA2, скласти кожну активну вітку електричного кола, а потім з’єднати всі вітки паралельно.

3. Після перевірки керівником правильності з’єднань, виміряти ЕРС акумуляторних батарей GB1, GB2 за допомогою вольтметра PV1 зі щупами і визначити кількість акумуляторів у них.

Дані спостережень записати в таблицю:

| № досліду | ЕРС, В |  | Кількість акумуляторів у батареях, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Е1 | Е2 | n1 | n2 |
| 1 |  |  |  |  |

4. Дослідити режими роботи акумуляторних батарей GB1, GB2 при найбільшому опорі R змінного резистора. Для цього поставити повзунок змінного резистора в положення, яке відповідає найбільшому опору, ввімкнути однополюсні вимикачі SA1, SA2 записати покази всіх амперметрів в таблицю.

Внаслідок того, що найбільший опір змінного резистора перевищує опір RX, акумуляторна батарея GB2 почне заряджатися і показ амперметра PA2 буде від’ємним.

Крім того, слід за допомогою вольтметра PV1 зі щупами виміряють напруги джерел електричної енергії, а також напруги на кінцях кожної ділянки вітки, що складається з послідовно з’єднаних відповідного амперметра і резистора, з урахуванням напряму дій цих напруг.

5. Встановити повзунком змінного резистора два режиму, з яких перший відповідає холостому ходу акумуляторної батареї GB2, коли амперметр РА2 показує нуль, і другий – її розрядженню, при якому той самий амперметр РА2 показує додатну величину. Для кожного досліду виміряти відповідні струми і напруги, які звести у таблицю разом з наслідками спостережень за пунктом 4.

| № досліду | Струми, А |  |  | Напруги, В |  |  |  |  | Режими акумуляторної батареї GB2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1 | I2 | I | UGB1 | UGB2 | U1 | U2 | U |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарядження |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Холостий хід |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Розрядження |

### Опрацювання результатів дослідів

1. Обчислити для всіх дослідів величини:

ΔI=−I1−I2+I;   ΔU=UGB1−UGB2−U1−U2.

Результати розрахунків записати в таблицю:

| № досліду | I1+I2, A | I, A | I, A | UGB1−UGB2, B | U1−U2, B | U, B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1…3 |  |  |  |  |  |  |

2. Порівняти найбільші абсолютні значення (І)max, (U)max з можливими похибками, які вносять вимірювальні прилади

ΔХmax=γ0Xном100,

де  γ0 – основна зведена похибка приладу, яка дорівнює його класу точності, %;

Xном – номінальна величина вимірювання приладу, яка відповідає кінцевому поділу робочої частини його односторонньої шкали або сумі кінцевих значень робочої частини двосторонньої шкали.

3. Обчислити опори резисторів R1, R2, R і внутрішні опори RBT', RBT'' акумуляторних батарей для режиму розрядження обох джерел електричної енергії.

Результати розрахунків записати в таблицю:

| № досліду | Дані спостережень |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результати обчислень |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1, B | U2, B | U, B | I1, A | I2, A | I, A | Е1, B | E2, B | UGB1, B | UGB2, B | R1, Ом | R2, Ом | R, Ом | RВТ, Ом | RВТ, Ом |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Побудувати в масштабі потенціальну діаграму для зовнішнього контуру досліджуваного електричного кола при розрядженні обох джерел електричної енергії на змінний резистор, для чого скласти таблицю:

| № досліду | E1, B | E2, B | R1, Oм | RВТ, Ом | R2, Oм | RВТ, Ом | I1, A | I2, A | R1I1, B | RBTI1, B | R2I2, B | RBTI1, B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Яким чином розраховують лінійні розгалужені електричні кола?

- Що фізично означає перший закон Кірхгофа?

- Які знаки приписують струмам, що спрямовані до вузлів електричного кола й тим, які відходять від них?

- Скільки незалежних вузлових рівнянь можна записати за першим законом Кірхгофа?

- Що фізично визначає другий закон Кірхгофа?

- Скільки незалежних контурних рівнянь слід записати за другим законом Кірхгофа?

- Як експериментально знайти внутрішній опір акумуляторної батареї?

- Що ілюструє потенціальна діаграма контуру електричного кола?

- У яких координатних осях креслять потенціальну діаграму?

- Які особливості побудови потенціальної діаграми?

## РОБОТА 2

## Нелінійні електричні кола постійного струму

### Мета роботи

- Вивчити типи і властивості елементів електричних кіл.

- Збудувати ампер-вольтні, ом-вольтні і ом-амперні характеристики різних елементів.

- Виконати графічний розрахунок нелінійних кіл постійного струму і перевірити його дослідом.

### Основні теоретичні положення

Елементи електричних кіл, електричний опір яких істотно залежить від струму або напруги на їх затискачах, називають нелінійними, а електричні кола, що містять хоч один такий елемент – нелінійними електричними колами. Струм в нелінійних колах не є прямо пропорційним до прикладеної напруги, а тому розрахунок їх значно складніший від розрахунку лінійних кіл.

Нелінійні елементи бувають некеровані й керовані. Перші – двополюсники, до яких відносять напівпровідникові резистори і діоди, а другі - багатополюсники, наприклад, транзистори і тиристори.

Електричні властивості некерованих нелінійних елементів ілюструють ампер-вольтними характеристиками (рис. 2.1, а, б, в) – експериментально одержаними залежностями струму від прикладеної напруги, тобто І(U) у вигляді графіків або відповідних таблиць.

Лінійні елементи – металічні резистори мають незмінний опір, внаслідок чого їх ампер-вольтні характеристики є прямі лінії, які проходять через початок координат (рис. 2.1, а).

Нелінійні елементи мають ампер-вольтні характеристики, які симетричні або несиметричні відносно осей координат (рис. 2.1, б, в).

Зміна напряму напруги на затискачах нелінійного елемента з симетричною ампер-вольтною характеристикою, або симетричного елемента, супроводжується відповідною зміною напряму струму при незмінному його значенні (рис. 2.1, б), внаслідок того, що опір нелінійного елемента при цьому залишається таким самим. До симетричних нелінійних елементів належать напівпровідникові терморезистори, опір яких значно залежить від температури. Їх виготовляють у вигляді термісторів, у яких збільшення температури приводить до значного зменшення опору, і позисторів, у яких збільшення температури супроводжується істотним збільшенням опору.

Рис. 2.1. Ампер-вольтні характеристики елементів:

а - лінійних; б - нелінійних симетричних; в - нелінійних несиметричних.

Зміна напряму напруги на затискачах нелінійного елемента з несиметричною ампер-вольтною характеристикою, або несиметричного елемента, супроводжується відповідною зміною напряму струму, але в прямому напрямі струм значний, а у зворотному – дуже малий (рис. 2.1, в). До таких елементів належать напівпровідникові діоди і стабілітрони, які мають практично односторонню провідність.

Якщо лінійні елементи характеризують єдиним параметром – опором R, для характеристики нелінійних елементів використовують два параметри: статичний опір Rст, який визначають так:

Rст=UI,

і диференціальний опір Rдиф, який можна знайти за формулою:

Rдиф=dUdI.

Статичний опір характеризує властивості нелінійного елемента в режимі сталого струму, а диференціальний – при малих відхиленнях струму від усталеного значення.

Нелінійні елементи характеризують також безрозмірним параметром – відносним опором

KR=RдифRст.

Відносний опір КR для лінійних елементів дорівнює одиниці, а для нелінійних елементів він відрізняється від неї, причому чим більша ця різниця, тим більше проявляється нелінійність в електричному колі.

Графіки залежностей Rст(U), Rст(І) називають відповідно ом-вольтними і ом-амперними характеристиками нелінійних елементів.

Розрахунок нелінійних електричних кіл постійного струму виконують звичайно графічним методом на підставі законів Кірхгофа.

Так, струм І в нерозгалуженому колі з двома послідовно з’єднаними нелінійними резисторами R1 і R2 з ампер-вольтними характеристиками I(U1) і I(U2), яке живиться від джерела електричної енергії з постійною напругою U (рис. 2.2, а), знаходять за допомогою ампер-вольтної характеристики всього кола I(U), де U=U1+U2. Абсциси точок останньої характеристики знаходять, додаючи абсциси відповідних точок I(U1) i I(U2) з рівними ординатами (рис. 2.2, б).

Рис.  2.2. Схеми і ампер-вольтні характеристики нелінійних об’єктів:

а – схема послідовного з’єднання нелінійних резисторів; б – ампер-вольтні характеристики окремих елементів і послідовного кола; в – схема паралельного з’єднання нелінійних резисторів; г – ампер-вольтні характеристики окремих елементів 
і паралельного кола.

Щоб визначити струм І в колі, треба на осі абсцис відкласти в прийнятому масштабі напругу U, прикладену до затискачів нерозгалуженого кола, і через знайдену точку А3 провести лінію А3А паралельно осі ординат. Тоді відрізок А3А у прийнятому масштабі визначатиме струм І у колі. Якщо через точку А провести лінію АА паралельно осі абсцис, то відрізки АА1 і АА2 у відповідному масштабі визначатимуть напруги U1 i U2 на затискачах послідовно з’єднаних нелінійних резисторів R1 і R2.

Приведений метод розрахунку нерозгалуженого кола придатний і для того випадку, коли один або два із заданих елементів лінійні, для яких ампер-вольтні характеристики є прямі лінії.

Розрахунок розгалуженого електричного кола з двома паралельно з’єднаними нелінійними резисторами R1 і R2 з ампер-вольтними характеристиками I1(U) і I2(U), яке живиться від джерела електричної енергії з постійною напругою U (рис. 2.2, в), зводиться до побудови ампер-вольтної характеристики всього кола I(U), де I=I1+I2. Ординати точок останньої характеристики знаходять, додаючи ординати відповідних точок характеристик I1(U) і I2(U), що мають рівні абсциси (рис. 2.2, г).

Щоб знайти струми І1 і І2, І, треба на осі абсцис відкласти в прийнятому масштабі напругу U, яка діє між затискачами розгалуженого кола, і через знайдену точку А провести лінію АА паралельно осі ординат. Тоді відрізок АА у прийнятому масштабі визначатиме струм І, а відрізки AA1 і AA2 – відповідно струми І1 і І2 окремих віток.

### Опис експериментальної установки

Дослідження властивостей елементів електричних кіл постійного струму виконують на експериментальній установці (рис. 2.3, а, б), яка дає можливості одержати характеристики лінійного резистора Rл, нелінійного резистора Rн і напівпровідникового діода VD, а також нелінійних електричних кіл з послідовним і паралельним з’єднанням цих елементів.

Живлення установки здійснюють від мережі постійної напруги через двополюсний автоматичний вимикач QF1, обмежуючий резистор Rд і подільник напруги RP1, за допомогою якого змінюють напругу на затискачах досліджуваних об’єктів, які вмикають через додатковий резистор R0. Двополюсний двопозиційний перемикач SA1 забезпечує зміну напряму напруги і струму при дослідженні як окремих елементів, так і нелінійних електричних кіл, що складені з цих елементів, які приєднуються під час проведення дослідів до затискачів 1,2.

Рис. 2.3. Схема експериментальної установки для дослідження 
лінійних та нелінійних елементів електричних кіл:

а – схема вимірювання; б – об’єкти дослідження.

Багатомежові вольтметр РV1 і амперметр PA1 дають можливість виміряти відповідно напругу U і струм І досліджувальних елементів і електричних кіл.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами, апаратами і обладнанням експериментальної установки, записати в протокол випробовування їх технічні характеристики.

2. Приєднати до мережі постійної напруги через двополюсний автоматичний вимикач QF1 і обмежуючий резистор Rд подільник напруги, до якого через додатковий резистор R0 приєднати багатомежовий амперметр РА1, двополюсний двопозиційний перемикач SA1 і лінійний резистор Rл, а потім приєднати багатомежовий вольтметр PV1.

3. Після перевірки керівником правильності з’єднань, поставити повзунок подільника напруги RP1 у крайнє положення, при якому напруга дорівнює нулю, увімкнути двополюсний двопозиційний перемикач SA1 у ліве положення, встановити потрібні межі вимірювання вольтметра і амперметра і замкнути двополюсний автоматичний вимикач QF1. Поступово підвищувати напругу від нуля до такого значення, при якому встановлюється номінальний струм досліджуваного лінійного резистора і записувати покази вольтметра та амперметра при різному положенні повзунка подільника напруги RP1.

Повторити ті самі досліди, увімкнувши двополюсний двопозиційний перемикач SA1 у праве положення.

4. Виконати те саме при заміні лінійного резистора Rл нелінійним резистором Rн, а потім напівпровідниковим діодом VD.

Результати спостережень за пунктами 3 і 4 записати в таблицю:

| № досліду | Лінійний резистор |  | Нелінійний резистор |  | Напівпровідниковий діод |  | Положення перемикача SA1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напруга U, B | струм I, A | напруга U, B | струм I, A | напруга U, B | струм I, A |  |
| 1...6 |  |  |  |  |  |  | Ліве |
| 7…12 |  |  |  |  |  |  | Праве |

5. Одержати з експерименту дані для побудови ампер-вольтних характеристик двох нелінійних електричних кіл, що складені з послідовно з’єднаних лінійного резистора Rл з нелінійним Rн і при їх паралельному з’єднанні для одного з положень двополюсного двопозиційного перемикача SA1. Для цього слід приєднати досліджене електричне коло до джерела живлення і змінювати напругу від нуля до найбільшої, яка забезпечує встановлення струмів, що не перевищують номінальні струми досліджуваних резисторів, і записати покази вольтметра та амперметра.

Результати спостережень звести в таблицю:

| № досліду | Послідовне з’єднання резисторів |  | Паралельне з’єднання резисторів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напруга U, B | струм І, А | напруга U, B | струм І, А |
| 1…6 |  |  |  |  |

### Опрацювання результатів дослідів

1. Розрахувати для всіх дослідів опори лінійного резистора Rл, нелінійного резистора Rн і напівпровідникового діода RVD.

Результати розрахунків записати в таблицю:

| № досліду | Лінійний резистор |  |  | Нелінійний резистор |  |  | Напівпровідниковий діод |  |  | Положення перемикача SA1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uл, В | Iл, А | Rл, Ом | Uн, А | Iн, В | Rн, Ом | UVD, B | IVD, A | RVD, Oм |  |
| 1…6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ліве |
| 7…12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Праве |

2. Побудувати ампер-вольтну I(U), ом-вольтну R(U) і ом-амперну R(I) характеристики кожного досліджуваного елемента електричного кола в загальній системі координат.

3. Обчислити для кожного елемента відношення RmaxRmin і зробити висновок, який з них слід вважати лінійним, а який нелінійним.

4. За даними результатів досліду побудувати в одній системі координат ампер-вольтні характеристики лінійного резистора Iл(Uл) і нелінійного резистора Iн(Uн), користуючись якими накреслити графік I(Uл+Uн). Нанести на побудовані графіки експериментально знайдені точки (Uі, Iі) при дослідженні нелінійного кола з послідовно з’єднаними лінійним і нелінійним резисторами і подати міркування, що підтверджує графічний розрахунок нерозгалуженого нелінійного кола.

5. Знову побудувати в загальній системі координат графіки Iл(Uл), Iн(Uн), Iл+Iн(U) і нанести на них експериментально знайдені точки (Uі, Iі) при дослідженні нелінійного електричного кола з паралельно з’єднаними лінійним і нелінійним резисторами, і обґрунтувати справдження графічного розрахунку розгалуженого нелінійного кола.

6. Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Які елементи електричного кола є нелінійні?

- Які властивості мають термістори і позистори?

- Які характеристики відображають властивості елементів електричного кола?

- Що називають ампер-вольтними характеристиками окремих елементів?

- Які бувають типи ампер-вольтних характеристик нелінійних елементів?

- Що називають статичним і диференціальним опорами нелінійних елементів?

- Чому дорівнює відносний опір лінійного резистора?

- Що називають ом-вольтною характеристикою елемента електричного кола?

- Яку залежність відображає ом-амперна характеристика нелінійного елемента?

- Як розраховують нелінійні електричні кола?

## РОБОТА 3

## Лінійне нерозгалужене електричне коло 
синусоїдного струму

### Мета роботи

- Дослідити електричний стан лінійного нерозгалуженого електричного кола синусоїдного струму при різних приймачах.

- Побудувати за дослідними даними векторні діаграми напруг і струму.

- Визначити параметри окремих елементів електричного кола і коефіцієнт потужності установки.

### Основні теоретичні положення

Нерозгалужене електричне коло синусоїдного струму з послідовно з’єднаними резистивним, індуктивним і ємнісним елементами, які характеризують відповідно параметрами R, L, C (рис. 3.1), що не залежить від струму і напруг на затискачах окремих елементів, називають лінійним колом.

Вмикання такого кола на синусоїдну напругу

Рис. 3.1. Схема лінійного нерозгалуженого електричного кола синусоїдного струму.

u=Umsinωt

викликає відповідний синусоїдний, або гармонічний, струм

i=Imsinωt−ϕ,

де  u, Um - відповідно миттєва напруга і амплітуда напруги;

 – кутова частота;

t – час;

i, Im - відповідно миттєвий струм і амплітуда струму;

 – зсув фаз між напругою і струмом.

Кутову частоту можна визначити за формулою

ω=2πf,

де f – частота синусоїдної напруги.

Зсув фаз між напругою і струмом визначають так

ϕ=arctg2πfL−12πfCR=arctgXL−XCR=arctgXR,

де  R, XL, XC, X - активний, індуктивний, ємнісний і реактивний опір електричного кола.

Якщо XL>XC в електричному колі переважає індуктивне навантаження і зсув фаз  між напругою U і струмом I буде додатним, тобто струм відстає в часі від напруги. Якщо XL<XC, то переважає ємнісне навантаження і зсув фаз буде від’ємним, тобто струм випереджує в часі напругу, яка діє на затискачах електричного кола.

Коли XL=XC зсув фаз  = 0, тобто напруга і струм збігаються за фазою. Такий режим електричного кола звуть резонансом напруг, який виникає при резонансній частоті f0=12πLC.

Залежність між діючими струмом I і напругою U, кутовою частотою  і параметрами R, L, C послідовно з’єднаних елементів нерозгалуженого електричного кола синусоїдного струму визначають за формулою I=UR2+ωL−1ωC2=UZ,

де Z=R2+ωL−1ωC2є повний опір електричного кола.

Повний опір Z більший за активний опір R і може дорівнювати йому тільки при резонансі напруг, коли ωL=1ωC і діючий струм найбільший I=UR, а діючи напруги на індуктивному і ємнісному елементах будуть відповідно

UL0=XLI0=XLRU;           UC0=XCI0=XCRU.

Ці напруги будуть більшими від напруги U, підведеної до досліджуваного електричного кола, якщо існують нерівності R<XL і R<XC, або еквівалентна нерівність R<ZB, де ZB=LC - хвильовий або характеристичний опір кола.

Миттєву потужність, яка дорівнює добутку миттєвих напруги і струму, визначають за формулою

p=UI cosϕ−UI cos2ωt−ϕ.

Часові діаграми напруги, струму і потужності і векторна діаграма напруги і струму (рис. 3.2, а, б) відображають електричний стан досліджуваного електричного кола.

а                                                   б

ϕ=π3Рис. 3.2. Діаграми лінійного нерозгалуженого електричного кола синусоїдного струму при індуктивному навантаженні і зсуву фаз          :

а – часові напруги, струму і потужності; б – векторні напруги і струму.

Середня потужність за період, або активна потужність, дорівнює P=UI cosϕ.

Коефіцієнт потужності cos  можна знайти експериментально за показами вольтметра, амперметра і ватметра, якщо скористуватися формулою cosϕ=PUI.

Векторну діаграму напруг і струму електричного кола з послідовним з’єднанням резистора і індуктивної котушки з активним і індуктивним опором креслять циркулем методом засічок (рис. 3.3, а) за відомими напругами на затискачах резистора UR, індуктивної котушки UK, всього кола U. Розкладання вектора напруги UK на активну UKa і реактивну UL складові дає змогу обчислити індуктивність котушки L за формулою

L=UL2πfI.

Аналогічно креслять векторну діаграму напруг і струму електричного кола з послідовним з’єднанням резистора і конденсатора (рис. 3.3, б). Ємність конденсатора C обчислюють так

C=I2πfUC.

Побудову векторних діаграм електричного кола з послідовним з’єднанням резистора, конденсатора і індуктивної котушки за виміряними напругами UR, UC, UK, U виконують за допомогою циркуля методом засічок (рис. 3.3, в, г), виходячи з векторного рівняння  U=UR+UC+UL.

а 	         б	               в	                    г

Рис. 3.3. Векторні діаграми напруг і струму при послідовному з’єднанні:

а – резистора і індуктивної котушки; б – резистора і конденсатора; 
в – резистора, конденсатора і індуктивної котушки з перевагою індуктивного навантаження; г – те саме з перевагою ємнісного навантаження.

### Опис експериментальної установки

Дослідження лінійного нерозгалуженого електричного кола синусоїдного струму виконують на експериментальній установці (рис. 3.4) з послідовно з’єднаних резистора з активним опором R, індуктивної котушки з повним опором ZК і конденсатора постійної ємності C. Паралельно до цих елементів ввімкнені однополюсні штепсельні гнізда XS1, XS2, XS3, в які можна одночасно вставляти до двох вилок XP0, що дозволяє досліджувати електричні кола з різними приймачами електричної енергії.

Установка живиться від мережі A, B змінної напруги через двополюсний автоматичний вимикач QF1 і регулювальний автотрансформатор TV1, яким слід підтримувати задану напругу на затискачах досліджуваного кола, що вимірюють за допомогою вольтметра PV1. Вольтметр PV2 зі щупами, призначений для почергового вимірювання напруг на затискачах окремих елементів електричного кола. Частомір PF1, ватметр PW1, амперметр PA1 забезпечують вимірювання відповідно частоти f, активної потужності P, струму I.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами, апаратами і обладнанням експериментальної установки, записати їх технічні характеристики в протокол випробування.

2. Приєднати регулювальний автотрансформатор TV1 до мережі A, B змінної напруги через двополюсний автоматичний вимикач QF1, скласти послідовну частину електричного кола, після чого ввімкнути вольтметр, частотомір і паралельну обмотку ватметра.

3. Поставити ручку регулювального автотрансформатора TV1 в положення, що забезпечує нульову напругу на затискачах електричного кола, вставити вилки в штепсельні гнізда реактивних елементів.

4. Після перевірки керівником правильності з’єднань увімкнути двополюсний автоматичний вимикач QF1, поступовим повертанням ручки регулювального автотрансформатора TV1 встановити задану напругу U на вході електричного кола і підтримувати її незмінною на протязі усього досліду, записати покази всіх приладів.

Рис. 3.4. Схема експериментальної установки для дослідження лінійного нерозгалуженого електричного кола синусоїдного струму.

5. Зробити те саме при вмиканні індуктивної котушки, конденсатора, а потім при послідовному з’єднанні резистора з індуктивною котушкою, резистора з конденсатором і при наявності в електричному колі всіх трьох послідовно з’єднаних елементів.

Під час проведення дослідів кількість елементів електричного кола встановлювати вмиканням одної або двох вилок у відповідні штепсельні гнізда, а напругу на затискачах окремих елементів вимірювати за допомогою вольтметра зі щупами.

Результати дослідів за пунктами 4 і 5 записати в таблицю:

| № досліду | Напруга на затискачах кола U, В | Частота f, Гц | Струм I, А | Активна потужність P, Вт | Напруга на затискачах |  |  | Положення вилок у штепсельних гніздах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UR, В | UK, В | UC, В | XS1 | XS2 | XS3 |
| 1 |  |  |  |  |  | – | – |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | – |  | – |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | – | – |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка. Знак  відповідає ввімкненій вилці ХР0.

### Опрацювання результатів дослідів

1. Накреслити в масштабі векторні діаграми напруг і струму за допомогою циркуля методом засічок для всіх дослідів.

2. Користуючись векторними діаграмами напруг і струму і відповідними формулами обчислити для всіх дослідів коефіцієнти потужності всього кола сos ϕ і окремих його елементів cos ϕR, cos ϕK, cos ϕC; опори – резистора R, індуктивної котушки ZK, RK, XK і конденсатора XC; індуктивність котушки L і ємність  конденсатора C.

Результати розрахунків записати в таблицю:

| № досліду | Дані спостережень |  |  |  |  |  |  | Результати обчислень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, B | f, Гц | I, A | Р, Вт | UR, В | UK, В | UC, В | cos  | cos R | cos K | cos C | R, Ом | ZK, Ом | RK, Ом | XL, Ом | L, Гн | ХС, Ом | C, мкФ |
| 1 |  |  |  |  |  | – | – |  |  | – | – |  | – | – | – | – | – | – |
| 2 |  |  |  |  | – |  | – |  | – |  | – | – |  |  |  |  | – | – |
| 3 |  |  |  |  | – | – |  |  | – | – |  | – | – | – | – | – |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – | – |
| 5 |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | – | – | – |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Від чого залежить зсув фаз між напругою і струмом?

- Що називають індуктивним і ємнісним опорами?

- Як впливає зміна частоти прикладеної синусоїдної напруги на реактивний опір електричного кола?

- Від чого залежить резонансна частота?

- Від яких величин залежить повний опір електричного кола?

- Як розрахувати діючий струм лінійного нерозгалуженого електричного кола синусоїдного струму з резистивним, індуктивним і ємнісним елементами?

- Від яких величин залежить струм електричного кола при резонансі напруг?

- Коли при резонансі напруг діючі напруги на затискачах реактивних елементів будуть більшими за діючої напруги, прикладеної до електричного кола?

- Яким чином можна розрахувати миттєву і активну потужність лінійного нерозгалуженого електричного кола синусоїдного струму?

- Як виміряти індуктивність котушки та ємність конденсатора?

## РОБОТА 4

## Лінійне розгалужене електричне коло синусоїдного струму

### Мета роботи

- Дослідити електричний стан лінійного розгалуженого електричного кола синусоїдного струму при різних режимах.

- Побудувати за дослідними даними векторні діаграми напруги і струмів.

- Одержати суміщені осцилограми напруги і струму при заданих режимах електричного кола.

### Основні теоретичні положення

У лінійному розгалуженому електричному колі синусоїдного струму (рис. 4.1) всі приймачі перебувають під однаковою напругою u=Umsinωt і в кожному з них встановлюється синусоїдний, або гармонічний, струм

ii=Imisinωt−ϕi,

Рис. 4.1. Схема лінійного розгалуженого електричного кола синусоїдного струму.

де u, Um - відповідно миттєва напруга і амплітуда напруги;

w – кутова частота;

t – час;

ii, Imi– відповідно миттєвий струм і амплітуда струму і-ої вітки;

ϕi - зсув фаз між напругою і струмом і-ої вітки.

Кутову частоту можна обчислити за формулою

ω=2πf,

де f – частота синусоїдної напруги.

Діючий струм Іі в будь-якій з паралельних віток з параметрами Ri, Li, Ci визначають так:

Ii=UZi,

де U – діюча напруга на затискачах вітки; Zi - повний її опір, який визначають за формулою

Zi=Ri2+2πfLi−12πfCi2.

Зсув фаз між напругою U і відповідним струмом Ii знаходять так

ϕi=arctg2πfLi−12πfCiRi=arctgXLi−XCiRi=arctgXiRi,

де Ri, XLi, XCi, Xi - відповідно активний, індуктивний, ємнісний і реактивний опір окремої вітки електричного кола.

Залежно від знака реактивного опору

Xi=XLi−XCi

зсув фаз ϕi може бути додатним або від’ємним, а інколи, при рівності індуктивного і ємнісного опорів, він дорівнює нулю.

Струм в нерозгалуженій частині електричного кола можна знайти з векторних діаграм напруги і струмів (рис. 4.2, а, б, в) як геометричну суму струмів I1, I2, ..., In окремих приймачів, тобто

I=I1+I2+...+In

або за формулою

I=Ia2+Ip2,

де Ia, Ip - відповідно активна і реактивна складові струму I, що визначають з виразів

Ia=I1cosϕ1+I2cosϕ2+...+Incosϕn; Ip=I1sin ϕ1+I2sin ϕ2+...+Insin ϕn.

Зсув фаз j між напругою U і струмом I знаходять так

ϕ=arctgIpIa.

При зсуві фаз j > 0 в електричному колі переважає індуктивне навантаження і струм в нерозгалуженій частині електричного кола відстає за часом від напруги, а при зсуві фаз j < 0 переважає ємнісне навантаження і той самий струм випереджує в часі напругу на затискачах джерела електричної енергії. Якщо зсув фаз j = 0, струм і напруга збігаються за фазою – такий стан електричного кола звуть резонансом струмів.

Рис. 4.2. Векторні діаграми напруги і струмів при паралельному з’єднанні:

а – резистора і індуктивної котушки; б – резистора і конденсатора; 
в – резистора, конденсатора і індуктивної котушки.

Струм I0 нерозгалуженій частині електричного кола при резонансі струмів (рис. 4.3, а) є геометричною сумою струмів I1 і I2, окремих віток. Він збігається за фазою з напругою U і має значення

I0=I1cos ϕ1+I2cos ϕ2=R1Z12+R2Z22U,

а 				б

Рис. 4.3. До резонансу у лінійному розгалуженому колі 
синусоїдного струму:

а – схема електричного кола; б – векторна діаграма напруги і струмів.

де cos ϕ1, cos ϕ2 - коефіцієнти потужності окремих віток;

R1, R2 i Z1, Z2- відповідно активні і повні опори цих віток.

Завдяки тому що коефіцієнт потужності електричного кола при резонансі струмів cos ϕ=1, активна потужність

P=UI0

і реактивні складові струмів Ip1 i Ip2 компенсують одна одну.

Тому їх абсолютні значення рівні між собою, тобто

I1sin ϕ1=I2sin ϕ2

або                          XZ12=X2Z22.

Виходячи з того, що повні опори

,           Z2=R22+12πfC2,

маємо        2πfLR12+2πfL2=12πfCR22+12πfC2.

Розв’язуючи останнє рівняння відносно частоти і позначаючи її f0, знаходимо, що резонансна частота

f0=1LCR12−LCR22−LC.

З останнього рівняння виходить, що резонанс струмів можна досягти як зміною частоти f напруги U, так і зміною параметрів, R1, R2, L, C розгалуженого електричного кола. Проте будь-яке співвідношення між цими параметрами не завжди забезпечує виникнення резонансу струмів, який виникає лише тоді, коли активні опори R1, R2 більші або менші від хвильового опору кола

ZB=LC.

Для електричного кола з двома паралельно з’єднаними вітками, в яких в одній є приймач з параметрами R, L, а в другій – конденсатор ємністю C (рис. 4.4), резонансна частота визначається так

f0=12πLCLC−R2LC,

що вказує на можливість виникнення резонансу струмів тільки при виконанні нерівності R<ZB.

При резонансі струмів струми I1 і I2 окремих віток можуть бути значно більшими за струм I у нерозгалуженій частині кола, який при резонансі є мінімальний I0.

Рис. 4.4. Схема приєднання конденсатора для компенсації зсуву фаз.

а 			   б 			   в

Рис. 4.5. Векторні діаграми напруги і струмів при:

а – резонансі струмів; б – недокомпенсації; в – перекомпенсації.

Резонанс струмів використовують в установках для покращення їх коефіцієнта потужності, для чого вмикають паралельно приймачам з параметрами R, L конденсатори загальною ємністю

С0=I22πfU=I1sin ϕ12πfU,

що забезпечує повну компенсацію зсуву фаз між напругою U і струмом I, внаслідок чого установка працює з коефіцієнтом потужності cosj = 1 (рис. 4.5, а), а джерело електричної енергії і лінія електропередачі повністю розвантажуються від реактивного струму. Якщо ввімкнена ємність конденсаторів C менша або більша від значення С0, то струм I збільшиться порівняно з попереднім його значенням при резонансі струмів (рис. 4.6) і буде недокомпенсація (рис. 4.5, б) або перекомпенсація зсуву фаз j (рис. 4.5, в). Обидва ці випадки небажані, бо при незмінній активній потужності збільшення струму I спричиняє додаткові втрати енергії у генеруючій і передавальній частинах енергосистеми.

Звичайно коефіцієнт потужності установок доводять до значення cosj = 0,92...0,95, для чого обчислюють потрібну ємність C конденсаторної батареї, виражену в мікрофарадах, за формулою

Рис. 4.6.  Резонансні криві  при змінній ємності.

С=Ptg ϕ1−tg ϕ⋅1092πfU2,

де P – активна потужність споживачів, кВт;

ϕ1, ϕ – зсуви фаз між напругою і струмом відповідно до і під час компенсації;

f – частота синусоїдної напруги, Гц;

U – діюча напруга, В.

Підвищення cosj більше від 0,95 звичайно не передбачають, бо це приводить до значного підвищення потрібної ємності C компенсуючої конденсаторної батареї.

### Опис експериментальної установки

Дослідження розгалуженого електричного кола синусоїдного струму виконують на експериментальній установці (рис. 4.7) з паралельно з’єднаних індуктивної котушки ZК, яка має значний активний опір, і конденсаторної батареї змінної ємності C.

Установка живиться від мережі А, В змінної напруги через двополюсний автоматичний вимикач QF1 і регулювальний автотрансформатор TV1 за допомогою якого підтримують незмінну напругу U на затискачах приймачів протягом усього досліду, яку вимірюють вольтметром PV1. Частотомір PF1 використовують для виміру частоти f, ватметр PW1 – активної потужності P, амперметри PA0, PA1, PA2 - струмів I, І1, І2 відповідно нерозгалуженої частини кола і окремих віток. Зразковий резистор з невеликим опором R0 забезпечує одержання осцилограм струму i(t) за допомогою однопроменевого електронного осцилографа PS1 з двоканальним електронним комутатором SF1, на входи I і II якого відповідно подають напруги u та Δu=R0i, а вихід III його з’єднують із входом Y вертикальної розгортки осцилографа. Це дозволяє одночасно спостерігати на екрані осцилографа суміщені осцилограми напруги u(t) і струму i(t). Осцилограф PG1 і комутатор SE1 живляться від мережі змінної напруги A, B, вмикання і вимикання яких здійснюють за допомогою вимикача, встановленого на осцилографі. Нерухомість зображення на екрані осцилографа досягають незначним регулюванням кута повороту його відповідної ручки.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами, апаратами і обладнанням експериментальної установки, записати їх технічні характеристики в протокол випробування.

2. Приєднати регулювальний автотрансформатор TV1 до мережі A, B змінної напруги через двополюсний автоматичний вимикач QF1, скласти послідовну частину електричного кола з індуктивною котушкою, потім приєднати конденсаторну батарею, вольтметр, частотомір і паралельну обмотку ватметра. Нарешті прокласти з’єднувальні проводи до входів I і II електронного комутатора SF1, вихід III якого з’єднати зі входом Y вертикальної розгортки осцилографа PG1.

Рис. 4.7. Схема експериментальної установки для дослідження лінійного розгалуженого електричного кола синусоїдного струму.

3. Поставити ручку регулювального автотрансформатора TV1 в положення, яке забезпечує нульову напругу на затискачах електричного кола, і вимкнути однополюсними вимикачами всі конденсатори в батареї.

Рис. 4.7. Схема експериментальної установки для дослідження лінійного розгалуженого електричного кола синусоїдного струму.

4. Після перевірки керівником правильності з’єднань увімкнути двополюсний автоматичний вимикач QF1, поступовим повертанням ручки регулювального автотрансформатора TV1 встановити задану напругу U на вході електричного кола і підтримувати її незмінною протягом усього досліду. Одночасно увімкнути вимикач електронних приладів.

5. Змінювати ємність конденсаторної батареї ступенями по 10...15% її номінального значення, починаючи від нуля до такого значення, при якому струм в нерозгалуженій частині електричного кола матиме те саме значення, що й при ємності C=0, і записувати покази всіх приладів у таблицю:

| № досліду | Напруга U, B | Частота f, Гц | Активна потужність Р, Вт | Струм |  |  | Ємність конденсаторної батареї С, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нерозгалуженої частини кола I, A | індуктивної котушки І1, А | конденсаторної батареї І2, А |  |
| 1... 10 |  |  |  |  |  |  |  |

6. Встановити на екрані осцилографа нерухомі суміщені осцилограми напруги і струму нерозгалуженої частини кола і скопіювати їх на кальку при вимкнутій конденсаторній батареї, коли C = 0, при ємності її, що відповідає резонансу струмів, і при найбільшій ємності конденсаторної батареї, яка була використана у дослідах.

### Опрацювання результатів досліду

1. Розрахувати для всіх дослідів коефіцієнт потужності установки cos , повні опори – всього кола Z і індуктивної котушки ZK, ємнісний опір конденсаторної батареї ZC.

Результати розрахунків записати в таблицю:

| № досліду | Дані спостережень |  |  |  |  |  |  | Результати обчислень |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, B | f, Гц | Р, Вт | I, A | І1, А | І2, А | С, мкФ | cos | Z, Ом | ZK, Ом | ZC, Ом |
| 1…10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Побудувати в масштабі за допомогою циркуля методом засічок три векторні діаграми напруги і струмів для дослідів, що супроводилися копіюванням суміщених осцилограм напруги і струму, які треба прикласти до звіту про виконання цієї лабораторної роботи і записати на них числові значення зсуву фаз  між напругою u(t) і струмом i(t).

3. Накреслити в масштабі в одній системі координат графіки cos (C), Z(C), I(C), I1(С), I2(С), а в іншій системі - I(cos ).

4. Скласти висновок по результатам виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Як виміряти повний опір вітки електричного кола синусоїдного струму?

- Від яких величин залежить знак реактивного опору вітки електричного кола?

- Як розрахувати діючий струм нерозгалуженій частині розгалуженого електричного кола синусоїдного струму?

- В якому електричному колі може виникнути резонанс струмів і що для цього необхідно?

- Чому дорівнює коефіцієнт потужності при резонансі струмів?

- Від яких факторів залежить резонансна частота електричного кола з паралельним з'єднанням індуктивної котушки і конденсатора?

- Чи можуть діючі струми паралельно з'єднаних індуктивної котушки і конденсаторної батареї перевищувати діючий струм нерозгалуженої частині електричного кола синусоїдного струму?

- Які величини треба знати, щоб обчислити потрібну ємність конденсаторної батареї, яка забезпечує підвищення коефіцієнта потужності установки до заданого значення?

- До якого значення доцільно підвищувати коефіцієнт потужності установки?

- Чому коефіцієнт потужності установок звичайно не доводять до одиниці?

## РОБОТА 5

## Трифазне електричне коло 
із з'єднанням приймачів зіркою

### Мета роботи

- Засвоїти метод знаходження нейтрального і лінійних проводів, знайти співвідношення між діючими лінійними і фазними напругами для різних приймачів, з'єднаних зіркою.

- Побудувати за дослідними даними векторні і потенціальні діаграми напруг і векторні діаграми струмів при різних режимах трифазного кола.

- З'ясувати вплив обриву нейтрального або лінійного проводу на особливості роботи окремих приймачів трифазної установки.

### Основні теоретичні положення

Від трифазного синхронного генератора GS найчастіше відходить чотирипровідна мережа з трьома лінійними проводами А, В, С і одним нейтральним проводом N, який звичайно заземляють і називають нульовим (рис. 5.1).

Діючі напруги UАВ, UВС, UСА, які є між відповідними лінійними проводами, звичайно однакові і зсунуті за фазою одна відносно другої на 2π3. Ці напруги називають лінійними, або міжфазними, а напруги UА, UВ, UС, що є між відповідними лінійними і нейтральними проводами, називають фазними.

Лінійні напруги зв'язані з фазними такими векторними рівняннями:

Рис. 5.1. Розподіл електричної енергії від трифазного генератора із заземленою нейтраллю.

UAB=UA–UB;

UBC=UB–UC;

UCA=UC–UA,

яким відповідає векторна діаграма лінійних і фазних напруг (рис. 5.2, а, б).

Якщо лінійні і фазні напруги симетричні, між ними існує залежність

Uл=3Uф≃1,73Uф.

Рис. 5.2. Векторні діаграми лінійних і фазних напруг симетричної трифазної системи, які представлені:

а - зіркою лінійних і зіркою фазних напруг; б - трикутником лінійних і зіркою фазних напруг.

Отже, вмикаючи вольтметр між кожною парою проводів, можна встановити їх назву.

Провід, напруга між яким і кожним з решти проводів буде найменшою, тобто фазною, є нейтральним, інші - лінійними.

Щоб з'єднати три групи однофазних приймачів І, ІІ, ІІІ зіркою (рис. 5.3), треба їх кінці Х, Y, Z з'єднати в одну спільну, так звану нейтральну, або нульову, точку, а довільних початків А, В, С підвести електричну енергію від трифазної мережі. Нейтральну точку приєднують до четвертого, нейтрального, порівнювального, або нульового проводу N.

Рис. 5.3. Схема з'єднання приймачів зіркою і вмикання їх до трифазної мережі.

Якщо повні опори приймачів ZA, ZB, ZC рівні між собою, тобто ZA= ZB= ZC= Zф і зсуви фаз jА, jВ, jС відповідних фазних напруг і струмів однакові jА=jВ=jС=j, то таке навантаження називають симетричним.

Для симетричного навантаження немає потреби в нейтральному проводі, бо струм у ньому ІN = 0 і лінію, що підводить електричну енергію до приймачів, виконують трипровідною.

При з'єднанні приймачів зіркою, струми у підвідних проводах - так звані лінійні струми - є одночасно струмами приймачів відповідних фаз, т.т. фазними струмами. Тому для з'єднання приймачів зіркою завжди справедлива рівність

Іл=Іф.

Фазний струм Iф визначають фазовою напругою Uф на затискачах приймача, поділеною на його повний опір Zф, тобто

Іф=UфZф.

У трифазній симетричній системі ЕРС, що створюється генератором, при симетричному навантаженні фаз усі фазні напруги UА, UB, UC однакові, фазні струми IA, IB, IC рівні між собою і зсунуті відносно своїх напруг на однакові кути j, що визначають за формулою

ϕ=arctgXфRф,

де 	Xф - реактивний опір фази навантаження;

Rф - її активний опір.

Режим трифазного кола, коли трифазні системи напруг і струмів симетричні, називають симетричним і відображають відповідними векторними діаграмами (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Векторні діаграми напруг і струмів трифазного кола при симетричному режимі і приймачах, з'єднаних зіркою.

Для несиметричного навантаження фаз, коли повні опори ZA ¹ ZB ¹ ZC, чи зсуви фаз jA ¹ jВ ¹ jС, або справджуються обидві нерівності, то при цьому порушується симетрія фазних струмів ІА, ІВ, ІС і в нейтральному проводі виникає струм

ІN = ІА + ІВ + ІС,

який можна визначити графічно (рис. 5.5, а).

Потенціальну діаграму напруг для заданого електричного кола будують так, щоб розміщення векторів напруг на ній точно відповідало розміщенню елементів на електричній схемі (рис. 5.5, а, б).

Для несиметричного режиму при наявності нейтрального проводу всі приймачі І, ІІ, ІІІ (рис. 5.1) перебувають майже під однаковими фазними напругами

UА @ UВ @ UС @ Uф,

якщо не враховувати різні невеликі втрати напруг в підвідних проводах внаслідок нерівності струмів, що існують в них. Якщо нейтральний провід обривається, фазні струми змінюються так, що сума їх дорівнює нулю (рис. 5.5, б), внаслідок цього порушується симетрія фазних напруг, які відхилятимуться від свого номінального значення. Оскільки подібні відхилення недопустимі, слід пильнувати, щоб нейтральний провід завжди був цілий. Тому вимикачі, запобіжники та інші обладнання, що може спричинити його вимикання від нейтральної точки приймачів, не можна вмикати в нейтральний провід.

Рис. 5.5. Потенціальні діаграми напруг і векторні діаграми струмів трифазного кола при несиметричному режимі і приймачах, з'єднаних зіркою, при:

а - наявності нейтрального проводу, б - відсутності нейтрального проводу.

Якщо обривається лінійний провід, приймачі цієї фази залишаються без енергії, а приймачі двох непошкоджених фаз продовжують живитись від трифазної системи. При наявності нейтрального проводу приймачі непошкоджених фаз практично не відчувають обрив "чужого" лінійного проводу, а якщо його нема, то напруги на затисках обох споживачів перерозподіляються прямо пропорційно їх повним опорам.

Потенціальну діаграму напруг будують за дослідними даними у такій послідовності: спочатку креслять трикутник лінійних напруг UAB, UBC, UCA за допомогою циркуля методом засічок (рис. 5.6). Далі з відповідних його вершин радіусами, що дорівнюють фазним напругам UA, UB, UC описують дуги, перетин яких визначає точку, яка є початком векторів фазних напруг. Для побудови векторної діаграми струмів, треба їх вектори IA, IB, IC провести під кутами jA, jB, jC до відповідних фазних напруг UA, UB, UC.

Рис. 5.6. Побудова потенціальної діаграми напруг і векторної діаграми струмів за дослідними даними.

Активну потужність приймачів, які з'єднані зіркою, обчислюють так

P = PA+PB+PC = UAIAcosjA+UBIBcosjB+UCICcosjC.

Її виміряють трьома однофазними ватметрами PW1, PW2, PW3 (рис. 5.7,а), кожний з яких показує відповідну активну потужність PA, PB, PC.

Коефіцієнт потужності кожної фази знаходять за формулою

cos ϕi=PiUiIi,

де Pі - активна потужність; Uі - фазна напруга;

Iі - фазний струм;

і - індекс фази, який приймає значення A, B, C.

Для симетричного режиму трифазного кола активну потужність знаходять за формулою

P=3UфІфcos ϕ,

тобто її вимірювання можна провести тільки для однієї з фаз і добутий результат потроїти, що дає змогу обійтися під час вимірювання лише одним однофазним ватметром.

Рис. 5.7. Схеми вимірювання активної потужності у трифазної мережі однофазними ватметрами:

а - трьома; б - двома.

Якщо немає нейтрального проводу, активну потужність трифазного кола можна завжди визначити так

P=UABIAcos (UAB, IA)+UCBICcos (UCB, IC)

і виміряти її за допомогою двох однофазних ватметрів (рис. 5.7,б). Ватметр PW12 показує перший доданок наведеної формули, а ватметр PW32 - другий доданок. Алгебраїчна сума показів цих однофазних ватметрів дасть активну потужність приймачів трифазного кола.

Під час вимірювання активної потужності двома однофазними ватметрами і реактивному навантаженні може статися так, що стрілка одного з ватметрів буде намагатися відхилитися вліво від нульового поділу шкали. В цьому разі слід змінити напрям струму в його послідовній обмотці, помінявши місцями проводи, що підходять до її затискачів, а відліки за цим приладом вважати від'ємним. У ватметрах, які мають перемикач з ручкою, фіксованою в двох позиціях "+" і "–", досить для зміни напряму струму в послідовній обмотці повернути цю ручку у положення, позначене на приладі знаком "–".

### Опис експериментальної установки

Дослідження трифазного електричного кола при з'єднані приймачів зіркою виконують на експериментальній установці (рис. 5.8) з трьох лампових реостатів EL1, EL2, EL3 з вимикачами SA1, SA2, SA3 індуктивної котушки L і конденсатора C, які живляться від трифазної чотирипровідної мережі A, B, C, N через триполюсний автоматичний вимикач QF1 і двополюсний двопозиційний перемикач SA0.

Амперметрами PA1, PA2, PA3 вимірюють струми IA, IB, IC, а амперметром PA0 - струм IN нейтрального проводу. Вольтметром PV1 зі щупами вимірюють по черзі три лінійні UAB, UBC, UCA і трифазні UA, UB, UC напруги на затискачах А і X, B і Y, C і Z приймачів електричної енергії. Однофазні ватметри PW1, PW2, PW3 служать для вимірювання активної потужності, причому схеми трьох ватметрів дістаємо, якщо двополюсний двопозиційний перемикач SA0 встановлено в праву позицію і схему двох ватметрів при вимкненні нейтрального проводу N - у лівій його позиції.

Рис. 5.8. Схема експериментальної установки для дослідження трифазного електричного кола при з'єднанні приймачів зіркою.

### Проведення дослідів

1. Ознайомиться з приладами, апаратами і обладнанням експериментальної установки, записати їх технічні характеристики в протокол випробування.

2. Ввімкнути триполюсний автоматичний вимикач QF1, приєднати контрольну лампу HL1 зі щупами, розраховану на лінійну напругу, по черзі до кожної пари затискачів щитка робочого місця і визначити, який з затискачів з'єднаний із нейтральним проводом трифазної чотирипроводної мережі.

3. Розімкнути триполюсний автоматичний вимикач QF1, скласти спочатку послідовну частину кожної фази, потім з'єднати приймачі зіркою і приєднати нейтральну точку через амперметр PA0 і двополюсний двопозиційний перемикач SA0 до затискача нейтрального проводу робочого щитка, після чого приєднати паралельні обмотки ватметрів до перемикача SA0, а його до відповідного проводу трифазної мережі.

4. Розімкнути всі вимикачі SA1, SA2, SA3 лампових реостатів EL, індуктивної котушки L і конденсатора C, поставити ручки двополюсного двопозиційного перемикача SA0 у праву позицію.

5. Після перевірки керівником правильності з'єднань увімкнути триполюсний автоматичний вимикач QF1 і змінюючи вимикачами SA1, SA2, SA3 кількість увімкнених ламп EL у кожному ламповому реостаті, встановити симетричне активне навантаження фаз, при якому амперметри РА1, РА2, РА3 мають однакові покази. Амперметр PA0 увімкнений у нейтральний провід, показуватиме 0. Потім виміряти вольтметром PV1 зі щупами на затискачах приймачів три лінійні напруги UAB,UBC,UCA і три фазні напруги UA,UB,UC і записати покази всіх приладів у таблицю.

6. Перемкнути ручку двополюсного двопозиційного перемикача SA0 у ліву позицію і знову провести ті самі спостереження при вимкненому нейтральному проводі та записати дані в таблицю.

7. Створити несиметричне навантаження на фази для чого змінити кількість увімкнених ламп EL1, EL2, EL3 у лампових реостатах, увімкнути індуктивну котушку L і конденсатор C і записати відліки всіх приладів.

8. Перемкнути двополюсний двопозиційний перемикач SA0 у праву позицію і записати покази приладів для попереднього несиметричного режиму при наявності нейтрального проводу.

Звернути увагу на вплив нейтрального проводу при несиметричному навантаженні фаз на розжарення ниток електричних ламп EL1, EL2, EL3.

9. Не змінюючи навантаження, вимкнути триполюсний автоматичний вимикач QF1, від'єднати один з лінійних проводів, знову ввімкнути досліджувану трифазну установку з нейтральним проводом, а потім без нього і записати покази приладів, звернувши увагу на особливості даних режимів.

Результати дослідів за пунктами 5, 6, 7, 8, 9 записати в таблицю:

| № досліду | Напруга, В |  |  |  |  |  | Струм, А |  |  |  | Активна потужність, Вт |  |  |  |  | Позиція перемикача, SA0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лінійна |  |  | фазна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UAB | UBC | UCA | UA | UB | UC | IA | IB | IC | IN | PA | PB | PC | PAB | PCB | ліва | права |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  |

Примітка: знак  відповідає позиції рукоятки перемикача SA0.

### Опрацювання результатів дослідів

1. Знайти відношення середньоарифметичних значень лінійних напруг до фазних для випадків симетричного навантаження фаз і порівняти його з теоретичним значенням цієї величини.

2. Обчислити коефіцієнти потужності cosjA, cosjB, cosjC, окремих приймачів за даними досліду 4 і результати розрахунків записати в таблицю:

| № досліду | Дані спостережень |  |  |  |  |  |  |  |  | Результати обчислень |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UA, В | UB, В | UC, В | IA, А | IB, А | IC, А | PA, Вт | PB, Вт | PC, Вт | cosjA | cosjB | cosjC |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Побудувати в масштабі за дослідними даними циркулем методом засічок векторну діаграму напруг і струмів для симетричного активного навантаження фаз, а також потенціальні діаграми напруг і векторні діаграми струмів для несиметричного навантаження фаз без нейтрального проводу і з ним.

4. Визначити графічно струм IN' у нейтральному проводі й порівняти його з експериментально знайденим струмом IN, обчисливши різницю

ΔIN=IN'−IN,

яку слід записати в таблицю.

5. Описати вплив обриву нейтрального проводу на режим роботи окремих приймачів.

6. Знайти активну потужність кожної фази приймачів для всіх випадків навантаження, використуючи фазні напругу, струм та коефіцієнт потужності відповідного приймача, за формулою

Pi'=UiIi cos ϕi,

обчислити активну потужність трифазного кола

P'=Pi'=UiIi cos ϕi

і порівняти її з аналогічною потужністю, яку знаходять за показниками ватметрів:

P = PA + PB + PC,

або

P = PAB + PCB,

а потім обчислити для всіх дослідів відхилення:

DP = P' – P.

Результати розрахунків записати в таблицю:

| № досліду | Дані спостережень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результати обчислень |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UA, В | UB, В | UC, В | IA, А | IB, А | IC, А | IN, А | PA, Вт | PB Вт | PC, Вт | PAB, Вт | PCB, Вт | I'N, А | DIN, А | P'A, Вт | P'B, Вт | P'C, Вт | P', Вт | P, Вт | DP, Вт |
| 1..6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Як називають і маркірують проводи, що відходять від трифазного синхронного генератора?

- Яке є співвідношення між діючими лінійними і фазними напругами трифазної чотирипровідної мережі?

- Як експериментально знайти нейтральний і лінійні проводи?

- Як три однофазні приймача з'єднати зіркою?

- Коли можна обійтися без нейтрального проводу?

- Який режим трифазного кола називають симетричним?

- Як впливає обрив нейтрального проводу на роботу трифазної установки при різних режимах?

- До чого приводить обрив лінійного проводу трифазної установки?

- Як збудувати потенціальну діаграму напруг за дослідними даними?

- Чому вимірювання активної потужності трифазного кола двома однофазними ватметрами можливе тільки без нейтрального проводу?

## РОБОТА 6

## Трифазне електричне коло із з'єднанням приймачів трикутником

### Мета роботи

- Оволодіти методом визначення послідовності слідування фаз напруг у трифазної трипровідної мережі, знайти співвідношення між діючими лінійними і фазними струмами для різних приймачів, з'єднаних трикутником.

- Побудувати за дослідними даними векторні діаграми напруг і струмів при різних режимах трифазної системи.

- З'ясувати вплив обриву лінійного проводу на роботу трифазної установки.

### Основні теоретичні положення

Три миттєві синусоїдні напруги, що діють між лінійними проводами А, В, С трифазної трипроводної мережі

UA = Umsinwt;    UB= Umsin(wt−2π3);    UC = Umsin(wt−4π3)

з однаковою амплітудою Um, зсунуті за фазою одна відносно одної на 2π3, які змінюються за часом з частотою

f=ω2π,

утворюють трифазну симетричну систему напруг. Ця система має пряму послідовність слідування фаз, якщо напруга кожної наступної фази відстає від напруги попередньої фази на 2π3 (рис. 6.1, а). Якщо напруга кожної наступної фази випереджає напругу попередньої фази на 2π3, трифазна система напруг має зворотну послідовність слідування фаз (рис. 6.1, б).

Послідовність слідування фаз трифазної системи напруг визначають за напрямом відхилення стрілки фазопокажчика до затискувачів якого підведені провода трифазної мережі.

Якщо стрілка приладу відхиляється вправо - пряма послідовність, коли вона відхиляється вліво - зворотна послідовність. Зворотну послідовність можна змінити на пряму послідовність, якщо поміняти місцями будь-які два провода, що приєднані до затискачів фазопокажчика.

Рис. 6.1. Векторні діаграми симетричної системи напруг при послідовності фаз:

а - прямій; б - зворотній.

Щоб з'єднати три приймача І, ІІ, ІІІ трикутником (рис. 6.2), необхідно кінець Х першого приймача з'єднати з початком В другого, кінець Y другого – з початком С третього, кінець Z третього – з початком А першого приймача і до вузлів утвореного трикутника підвести електричну енергію від трифазної трипровідної мережі.

Якщо повні опори приймачів ZAB, ZBC, ZCA, рівні між собою, тобто ZAB = ZBC = ZCA = Z, i зсуви фаз jAB, jBC, jCA відповідних фазних напруг і струмів однакові jAB = jBC = jCA = j, то таке навантаження називають симетричним.

Рис. 6.2. Схема з'єднання приймачів трикутником і вмикання їх до трифазної трипроводної мережі.

При з'єднанні трикутником, кожний приймач увімкнутий між підвідними проводами перебуває під лінійною напругою Uл, яка одночасно є також фазною напругою Uф. Отже, при з'єднанні приймачів трикутником

Uл = Uф.

Струм кожного приймача, що входить до з'єднання трикутником, називають фазним. Він дорівнює

Іф=UфZф,

де 	Uф - фазна напруга на затискачах приймача;

Zф - його повний опір.

При симетричному навантаженні фаз трифазної системи і однакових фазних напругах UAB, UBC, UCA, фазні струми приймачів рівні між собою

IAB = IBC = ICA = Iф

і зсунуті відносно своїх фазних напруг на однакові кути

jAB = jBC = jCA = j,

що визначають за формулою

ϕ=arctgXфRф,

де 	Хф - реактивний опір плеча трикутника;

Rф - його активний опір.

У загальному випадку лінійні струми IA, IB, IC, що існують у проводах A, B, C і фазні струми IAB, IBC, ICA зв’язані векторними рівняннями

IA = IAB – ICA;      IB = IBC – IAB;      IC = ICA – IBC,

з яких виходить, що IA + IB + IC = 0.

У разі симетричного режиму лінійні струми однакові і більші за фазних струмів у 3 рази, тобто

Iл=3Iф≃1,73Iф.

Векторні діаграми напруг і струмів при з'єднанні приймачів трикутником (рис. 6.3, а, б) дають змогу визначити графічним способом лінійні струми IA, IB, IC за фазними IAB, IBC, ICA, які при симетричному режимі випереджають відповідні лінійні струми на π6 (рис. 6.3, а). При несиметричному режимі, коли повні опори ZAB ¹ ZBC ¹ ZCA, або зсуви фаз jAB ¹ jBC ¹ jCA, чи справджені обидві нерівності, то порушується симетрія як фазних, так і лінійних струмів (рис. 6.3, б).

Рис. 6.3. Векторні діаграми напруг і струмів трифазної системи при приймачах, з'єднаних трикутником і режимі:

а - симетричному, б - несиметричному.

Зміна навантаження однієї фази відбивається на одночасній зміні її фазного і двох лінійних струмів, зовсім не впливає на фазні напруги і струми двох інших фаз, а також третього лінійного струму, якщо не враховувати різну втрату напруги у підвідних проводах внаслідок асиметрії лінійних струмів.

Якщо обривається лінійний провід, приймачі однієї фази перебуватимуть під номінальною фазною напругою, а приймачі двох інших фаз будуть з'єднані послідовно і живитимуться від цієї самої напруги, внаслідок чого ця напруга розподілиться між ними пропорційно їх повним опорам.

Рис. 6.4. Схеми вимірювання активної потужності у трифазній трипровідної мережі ватметрами:

а - двома однофазними; б - одним трифазним.

Активну потужність приймачів, які з'єднані трикутником, можна подати так

Р = UAB IA cos(UAB, IA) + UCB IC cos(UCB, IC),

де  (UAB, IA) та (UCB, IC) – кути між відповідними векторами.

Цю потужність можливо виміряти двома однофазними ватметрами (рис. 6.4, а) або одним трифазним ватметром з двома послідовними обмотками (рис. 6.4, б).

### Опис експериментальної установки

Дослідження трифазного електричного кола при з'єднанні приймачів трикутником виконують на експериментальній установці (рис. 6.5)

Рис. 6.5. Схема експериментальної установки для дослідження трифазного електричного кола при з'єднанні приймачів трикутником.

Вона складається з трьох лампових реостатів EL1, EL2, EL3, індуктивної котушки Zк і конденсатора C, які живляться від трифазної трипроводної мережі А, В, С через триполюсний автоматичний вимикач QF1.

Фазопокажчик PP1 використовують для визначення послідовності слідування фаз трифазної системи напруг.

Амперметрами PA1, PA2, PA3 вимірюють лінійні струми IA, IB, IC, а амперметрами PA4, PA5, PA6 - фазні струми. Вольтметром PV1 зі щупами почергово вимірюють три лінійні напруги UAB, UBC, UCA на затискачах A i X, B i Y, C i Z. Трифазний ватметр PW1 з двома послідовними обмотками призначений для вимірювання активної потужності трифазної системи

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами, апаратами і обладнанням експериментальної установки, записати їх технічні характеристики в протокол випробування.

2. Приєднати фазопокажчик до затискачів трифазної мережі на робочому щітку, увімкнути триполюсний автоматичний вимикач QF1 і спостерігати напрям відхилення стрілки фазопокажчика РР1. Після встановлення послідовності слідування фаз трифазної системи напруг, вимкнути автоматичний вимикач QF1 і почати складання установки.

3. Скласти всі послідовні кола від затискачів робочого щітка до вхідних затискачів A, B, C приймачів. Поставити перемички XB, YC, ZA для з'єднання приймачів трикутником, а потім приєднати паралельні обмотки ватметра.

4. Розімкнути вимикачі лампових реостатів SA1, індуктивної котушки SA2 і конденсатора SA3.

5. Після перевірки керівником правильності з'єднання увімкнути триполюсний автоматичний вимикач QF1 і змінюючи вимикачами кількість увімкнених ламп у кожному ламповому реостаті встановити симетричне активне навантаження фаз, при якому амперметри PA4, PA5, PA6 мають давати однакові покази. Потім виміряти вольтметром PV1 зі щупами на затискачах приймачів три лінійних напруги UAB, UBC, UCA і записати покази всіх приладів.

6. Утворити несиметричне навантаження по фазах, для чого змінити кількість ввімкнутих ламп у лампових реостатах, увімкнути індуктивну котушку L до конденсатору C і записати покази всіх приладів.

7. Не змінюючи навантаження, вимкнути триполюсний автоматичний вимикач QF1, від'єднати один з лінійних проводів, знову ввімкнути досліджувальну трифазну установку і записати покази приладів зазначивши особливості цього режиму.

Результати дослідів за пунктами 5, 6, 7 записати в таблицю:

| № досліду | Напруга, В |  |  | Струм, А |  |  |  |  |  | Активна потужність Р, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лінійний |  |  | фазний |  |  |  |
|  | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | IAB | IBC | ICA |  |
| 1..3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Опрацювання результатів дослідів

1. Знайти відношення середньоарифметичних значень лінійних струмів до фазних для симетричного навантаження фаз і порівняти його з теоретичним значенням цієї величини.

2. Побудувати в масштабі за дослідними даними циркулем методом засічок векторні діаграми напруг і струмів для симетричного активного навантаження фаз і для несиметричного режиму, при чому в разі несиметричного навантаження доцільно після побудови трикутника напруг побудувати трикутник струмів з фазним струмом активного навантаження, а потім два останні трикутники струмів.

3. Визначити з векторної діаграми напруг і струмів для несиметричного навантаження фаз коефіцієнти потужності cosjA, cosjB, cosjC окремих приймачів і записати їх в таблицю.

| № досліду | cosjA | cosjB | cosjC |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |

4. Обчислити активну потужність кожної фази приймачів для всіх випадків навантаження, використовуючи фазні напругу, струм та коефіцієнт потужності відповідного приймача, за формулою

Pі = Uі Iі сosjі,

та знайти активну потужність установки

P'=Pi'=UiIicosϕi

і порівняти її з потужністю за показами трифазного ватметра Р, встановивши розбіжність

DР = Р—Р.

Результати розрахунків записати в таблицю:

| № досліду | Дані спостережень |  |  |  |  |  |  | Результати обчислень |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UAB, В | UBC, В | UCA, В | IAB, В | IBC, В | ICA, В | P, Bт | P'AB, Вт | P'BC, Вт | P'CA, Вт | P', Вт | DP, Вт |
| 1…3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Описати вплив обриву лінійного проводу на роботу окремих приймачів.

6. Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Яку трифазну систему напруг називають симетричною?

- За якою ознакою можна робити висновок про послідовність слідування фаз трьох синусоїдних напруг, що утворюють трифазну систему?

- Що таке фазопокажчик і як ним користуватись?

- Як визначити послідовність слідування фаз напруг трифазної мережі?

- Як змінити послідовність слідування фаз напруг трифазної системи на зворотну?

- Як з'єднати три приймача трикутником?

- Які існують співвідношення між лінійними і фазними струмами трифазної системи, якщо приймачі з'єднані трикутником?

- Які умови визначають симетрію приймачів окремих фаз трифазної системи?

- На що впливає обрив лінійного проводу трифазної трипровідної лінії, що живить приймачі, які з'єднані трикутником?

- Якими приладами можна виміряти активну потужність приймачів, якщо вони з'єднані трикутником?

## РОБОТА 7

## Перехідні процеси в лінійних нерозгалужених електричних колах

### Мета роботи

- Дослідити перехідні процеси в лінійних нерозгалужених електричних колах при наявності одного і двох неоднорідних електричних нагромаджувачів енергії.

- Виявити вплив параметрів елементів електричного кола на характер перехідних процесів.

- Одержати осцилограми перехідних напруг і струмів при аперіодичних та коливальних процесах в нерозгалужених електричних колах.

### Основні теоретичні положення

Теоретичні дослідження перехідних процесів в лінійних нерозгалужених електричних колах з одним і двома неоднорідними електричними нагромаджувачами енергії проводять на підставі аналізу розв’язку системи контурних рівнянь, які складено стосовно до перехідних напруг та струмів, а експериментальне дослідження цих процесів виконують за допомогою електронного генератора G періодичних прямокутних імпульсів напруги тривалістю t1, що перевищує час проходження перехідного процесу (рис. 7.1, а, б), і електронного осцилографа, на екрані якого можна спостерігати осцилограми перехідних напруги і струму за час t1, при вмиканні кола на постійну напругу U, а на протязі часу t2, коли ця напруга відсутня, аналогічні осцилограми при замиканні досліджуваного кола на резистор з опором R.

Періодична повторюваність перехідних процесів забезпечує нерухомість зображення кривих перехідних напруги і струму на екрані осцилографа, якщо їх частота кратна частоті коливань горизонтальної розгортки осцилографа.

Перехідні процеси при вмиканні лінійного електричного кола з індуктивною котушкою з параметрами R, L на прямокутний імпульс напруги U, тривалість якого t1≥5τ1 (рис. 7.1, а, б), описують лінійним неоднорідним диференціальним рівнянням першого порядку

Ri1+Ldi1dt=U,

розв’язком якого є перехідний струм

i1=I1−e−tτ1,

де I=UR є струм усталеного режиму,

τ1=LR - стала часу вітки з резистивним та індуктивним елементами.

Рис. 7.1. Перехідні процеси у лінійному електричному колі з індуктивною котушкою:

а - схема електричного кола; б - часова діаграма напруги генератора періодичних прямокутних імпульсів; в - графік зміни перехідних струмів у колі за часом.

Отже, вмикання індуктивної котушки з параметрами R, L на постійну напругу U зумовлює виникнення перехідного струму i1, що змінюється за експоненціальним законом, починаючи з нуля і асимптотично прямує до струму I, який відповідає усталеному режиму (рис. 7.1, в).

При вимиканні цього кола від постійної напруги U на протязі наступного проміжку часу t2≥5τ2 (рис. 7.1, а), перехідний процес існує за рахунок енергії затухаючого магнітного поля індуктивної котушки і його описують лінійним однорідним диференціальним рівнянням першого порядку R+R' i2+Ldi2dt=0.

Розв’язуючи це рівняння, знаходимо перехідний струм контуру

i2=I e−tτ2,

де  τ2=LR+R' - стала часу контуру, що складається з досліджуваної вітви з параметрами R, L і резистора R.

Цей струм затухає за експоненціальним законом і зникає практично за час 5τ2(рис. 7.1, в).

Стали часу τ1, τ2 визначають як довжини піддотичних до відповідних графіків i1t, i2t, або як абсциси відповідних ординат 0,63І і 0,37І (рис. 7.1, в).

Перехідні процеси при вмиканні лінійного електричного кола з конденсатором ємністю C, з’єднаний послідовно з резистором з опором R, на прямокутний імпульс напруги U (рис. 7.2, а, б) тривалістю t1≥5τ1, описують лінійним неоднорідним диференціальним рівнянням першого порядку

RCduC1dt+uC1=U,

розв’язком якого є перехідна напруга на затискачах конденсатора:

uC1=U1−e−tτ1

Перехідний струм у цьому колі буде

i1=I1e−tτ1,

де τ1=RC- стала часу вітки з резистивним R та ємнісним C елементами;

I1=UR - найбільший перехідний струм, що виникає в момент вмикання досліджуваної вітки з параметрами R, C на напругу U, коли t = 0.

Рис. 7.2. Перехідні процеси у лінійному електричному колі з конденсатором:

а – схема електричного кола; б – часова діаграма напруги генератора періодичних прямокутних імпульсів; в – графік зміни перехідних напруг на затискачах конденсатора за часом; г – графік зміни перехідних струмів у колі за часом при зарядженні і розрядженні конденсатора.

Отже, перехідна напруга на затискачах конденсатора змінюється за експоненціальним законом від нуля і асимптотично наближується до усталеної напруги U (рис. 7.2, в), а перехідний струм, у момент вмикання вмить набувши найбільшого значення І1, спадає за експоненціальним законом і прямує до нуля (рис. 7.2, г).

При вимиканні цього кола від постійної напруги U (рис. 7.2, а, б) протягом  наступного проміжку часу t2≥5τ2перехідний процес існує за рахунок енергії електричного поля зарядженого конденсатора і його описують лінійним однорідним диференціальним рівнянням першого порядку

R+R' CduC2dt+uC2=0.

Розв’язуючи це рівняння, знаходимо перехідну напругу на затискачах конденсатора

uC2=Ue−tτ2,

а також перехідний струм контуру

i2=−UR+R'e−tτ2=−I2e−tτ2,

де τ2=R+R' C– стала часу контуру, що складається з досліджуваної вітки з параметрами R, C і резистора з опором R.

Отже, перехідні процеси при розрядженні зарядженого конденсатора на резистор, які ілюструють осцилограмами uC2t i i2t, мають затухаючий характер, внаслідок чого вони зникають, коли час t2≥5τ2(рис. 7.2, в, г).

Перехідний процес при вмиканні електричного кола з резистивним, індуктивним і ємнісним елементами, що характеризують параметрами R, L, C (рис. 7.3, а, б), на прямокутний імпульс напруги U описують лінійним диференціальним рівнянням другого порядку

d2i1dt2+RL⋅di1dt+i1LC=0,

характеристичне рівняння якого має вигляд

k2+RLk+1LC=0.

Якщо справджена нерівність R>2LC, то обидва корені характеристичного рівняння

k1,2=−R2L±R24L2−1LC

є дійсні числа і перехідний струм досліджуваного електричного кола

i1=ULk1−k2ek2t−ek1t,

а перехідна напруга на затискачах конденсатора

uC1=U−Uk1−k2k1ek1t−k2ek2t.

З цих рівнянь виходить, що протягом перехідного процесу весь час перехідні струм і1 та напруга uC1 зберігають незмінний напрям, тобто перехідний процес є аперіодичним (рис. 7.3, в). При цьому перехідний струм і1 спочатку поступово зростає від нуля до найбільшого i1 max, що відповідає моменту часу t1, а потім прямує до нуля. Щодо перехідної напруги uC1 на затискачах конденсатора, то вона монотонно зростає від нуля до напруги U, причому точка перегину кривої uC1t відповідає моменту часу t1.

При R=2LC перехідний процес залишається ще аперіодичним і цей опір R називають критичним.

Коли існує нерівність R<2LC, то корені характеристичного рівняння є спряжені комплексні числа і перехідний струм є

i1=Uω'Lsin ω't⋅ekt,

а перехідна напруга на затискачах конденсатора буде

uC1=U−Ucos ω't−kω'sin ω't ekt,

Рис. 7.3. Перехідні процеси у лінійному електричному колі з індуктивною котушкою і конденсатором:

а – схема електричного кола; б – часова діаграма напруги генератора періодичних прямокутних імпульсів; в – графіки зміни перехідних струмів і перехідних напруг на затискачах конденсатора за часом при аперіодичних процесах; д – те саме при коливальних процесах.

При цьому виникає затухаючий коливальний перехідний процес з кутовою частотою

ω'=1LC−R24L2=ω02−k2,

де ω0=1LC;  k=−R2L.

Осцилограми i1t, uC1t для випадку, коли ω0>>k, отже, частота коливань ω' близька до частоти ω0 незатухаючих коливань (рис. 7.3, г, д), характерні тим, що найбільший перехідний струм

i1 max≃ULC ,

а найбільша напруга на затискачах конденсатора

uC2 max≃2U.

Протягом проміжку часу t2 досліджуване коло не живиться від генератора прямокутних імпульсів напруги і є замкнутим на резистор з опором R, внаслідок чого перехідним процесам відповідає таке лінійне однорідне диференціальне рівняння другого порядку:

d2i2dt2+R+R'L⋅di2dt+i2LC=0.

Характер зміни перехідного струму і2 у колі і перехідної напруги uC2на затискачах конденсатора за часом залежить від коренів характеристичного рівняння

k2+R+R'L+1LC=0

і визначається співвідношенням параметрів R+R', L, C.

Так, при R+R'>2LC перехідні електричні величини і2 та uC2 знаходять з формул

i2=−ULk1−k2ek1t−ek2t;      uC2=Uk1−k2k1ek2t−k2ek1t,

що відповідає аперіодичному розряду конденсатора (рис. 7.3,в,г). При R+R'<2LC ці величини визначають так

i2=−Uω''Lsin ω''t⋅ekt;              uC2=Uω0ω''cosω''t+β ekt,

де 	k=−R+R'2L;  ω''=ω02−k2;  β=arctgkω'',

що відповідає коливальному розряду конденсатора (рис. 7.3, д).

Швидкість затухання коливань перехідного струму і2 визначають за допомогою декремента затухання

Δ=i2ti2t+T''=I2ektI2ekt+T''=e−kT'',

який дорівнює відношенню двох наступних амплітуд струму одного знака, де

T''=2π1LC−R+R'24L2

є період затухаючих коливань перехідного струму і2.

Натуральний логарифм декремента коливань

Θ=lnΔ=−kT''

називають логарифмічним декрементом коливань.

### Опис експериментальної установки

Дослідження перехідних процесів у лінійних нерозгалужених електричних колах виконують на експериментальній установці (рис. 7.4) з двох змінних градуйованих резисторів з опорами R, R', індуктивної котушки і конденсатора з відповідними параметрами L і C, паралельно яким ввімкнені однополюсні вимикачі SA1 і SA2. Змінний зразковий резистор з невеликим опором R0 і паралельно ввімкнути штепсельні гнізда XS1, в які вставляють двополюсну вилку XP0 однопроменевого електронного осцилографа PG1, використовують для одержання осцилограми перехідного струму у колі. Штепсельні гнізда XS0 і XS2 використовують для вмикання в них вилки XP0 осцилографа PG1, що дає змогу одержати осцилограми відповідно вхідної напруги і перехідної напруги на затискачах конденсатора.

Рис. 7.4. Схема експериментальної установки для дослідження перехідних процесів у лінійних нерозгалужених електричних колах.

Живлення установки електричною енергією забезпечує електронний генератор G періодичних прямокутних імпульсів напруги з тривалістю імпульсів й пауз близькими між собою.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися приладами, апаратами і обладнанням експериментальної установки, записати в протокол дослідження їх технічні характеристики.

2. Скласти послідовну частину електричного кола, ввімкнути змінний резистор R, однополюсні вимикачі SA1 і SA2, а потім приєднати штепсельні гнізда XS0, XS1 і XS2.

3. Після перевірки керівником правильності з’єднань ввімкнути вимикачі електронних приладів.

4. Вставити вилку XP0 осцилографа PG1 в штепсельні гнізда XS0, одержати на екрані нерухоме зображення графіка вхідної напруги, скопіювати його на кальку, записати частоту коливань, тривалість імпульсу і паузи в таблицю:

| № досліду | Частота коливань f, Гц | Тривалість, мкс |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | імпульсу t1 | паузи t2 |
| 1 |  |  |  |

5. Дослідити перехідні процеси в електричному колі з резистором і індуктивною котушкою. Для цього розімкнути однополюсний вимикач SA1, замкнути однополюсний вимикач SA2, встановити опори резисторів R і R близькими до 40…50% їх найбільшого значення, встановити двополюсну вилку XP0 осцилографа в штепсельні гнізда XS1 і скопіювати на кальку осцилограму перехідного струму у колі.

6. Дослідити перехідні процеси в електричному колі з резистором і конденсатором. Для цього при розімкненому однополюсному вимикачу SA2 замкнути однополюсний вимикач SA1 і при раніше встановлених опорах резисторів R і R по черзі вставити двополюсну вилку XP0 осцилографа в штепсельні гнізда XS2 і XS1, щоб дістати осцилограми перехідної напруги на затискачах конденсатора і перехідного струму у колі, які скопіювати на кальку.

7. Дослідити перехідні процеси в електричному колі з резистором, індуктивною котушкою і конденсатором, для чого розімкнути обидва однополюсні вимикачі SA1 і SA2. Провести три досліди і скопіювати на кальку осцилограми перехідних струмів і перехідних напруг на затискачах конденсатора при аперіодичних і коливальних процесах.

Результати дослідів за пунктами 5,6,7 записати в таблицю:

| № досліду | Осцилограми | Параметри кола |  |  |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R, Ом | R0, Ом | L, Гн | C, мкФ | R, Ом |  |
| 1 | i1t; i2t |  |  |  | — |  | — |
| 2 | uC1t, uC2t i1t; i2t |  |  | — |  |  | — |
| 3 | i1t; i2t uC1t, uC2t |  |  |  |  |  | R+R0>2LC; R+R0+R'>2LC |
| 4 | i1t; i2t uC1t, uC2t |  |  |  |  |  | R+R0<2LC; R+R0+R'>2LC |
| 5 | i1t; i2t uC1t, uC2t |  |  |  |  |  | R+R0<2LC; R+R0+R'<2LC |

### Опрацювання результатів досліду

1. Обчислити сталі часу 1, 2 електричних кіл з одним електричним нагромаджувачем енергії за параметрами окремих елементів, що входять до кола, і порівняти їх з аналогічними величинами, знайденими за осцилограмами перехідних струмів в колі.

Результати обчислень записати в таблицю:

| № досліду | Параметри кола |  |  |  |  | Сталі часу, с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | розрахунок |  | дослід |  |
|  | R, Ом | R0, Ом | L, Гн | C, мкФ | R, Ом | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Визначити за осцилограмами перехідних струмів в колі і перехідних напруг на затискачах конденсатора при наявності двох неоднорідних електричних нагромаджувачів енергії найбільші перехідні струми i1 max, i2 max і найбільші перехідні напруги uC2 max, uC2 max на затискачах конденсатора і зіставити їх з аналогічними усталеними величинами I1, I2 та UC1, UC2.

Результати обробки осцилограм записати в таблицю:

| № досліду | Струми, мкФ |  |  |  | Напруги, мВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i1 max | I1 | i2 max | I2 | uC1 max | UC1 | uC2 max | UC2 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Розрахувати період Т затухаючих коливань перехідного струму i2, порівняти зі значенням його з осцилограми i2t і обчислити логарифмічний декремент коливань .

Результати обчислень записати в таблицю:

| № досліду | Параметри кола |  |  |  |  | Період Т, с |  | Логарифмічний декремент коливань  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R, Ом | R0, Ом | L, Гн | C, мкФ | R, Ом | розрахунок | дослід |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Якими способами можна дослідити характер перехідних процесів в електричних колах?

- Від яких параметрів залежить стала часу електричного кола з одним електричним нагромаджувачем енергії?

- Як знайти сталу часу за осцилограмою перехідного струму у колі?

- Яка існує залежність між сталою часу і тривалістю перехідного процесу?

- Чому дорівнює перехідний струм в момент вмикання електричного кола з послідовно з’єднаними резистором і конденсатором на постійну напругу?

- Від яких величин залежить струм в момент вмикання електричного кола з послідовно з’єднаними резистором і конденсатором на постійну напругу?

- Який порядок диференціального рівняння, що описує перехідні процеси в електричних колах з двома незалежними неоднорідними електричними нагромаджувачами енергії?

- За яких умов виникають аперіодичне і коливальне розрядження конденсатора?

- Від чого залежить період коливань перехідного струму при розрядженні конденсатора?

- Що називають декрементом коливань перехідного струму?